广西玉林市5G通信基础设施专项规划（2021-2035年）

（报批稿）

| 组 织 编 制 单 位： | 玉林市人民政府 广西壮族自治区通信管理局 玉林市通信发展管理办公室 |
| --- | --- |
| 设 计 单 位： | 华蓝设计（集团）有限公司 中国移动通信集团设计院有限公司 |
| 参 与 编 制 单 位： | 中国移动通信集团广西有限公司 中国电信股份有限公司广西分公司 中国联合网络通信集团有限公司广西分公司 中国铁塔股份有限公司广西壮族自治区分公司 广西广播电视信息网络股份有限公司 |

城乡规划编制资质证书：甲级 自资规甲字21450168

2024年04月

广西玉林市5G通信基础设施专项规划（2021-2035年）

| 法定代表人： | 钟 毅 |  |
| --- | --- | --- |
| 技术总负责人： | 陈 玉 |  |
| 项 目 设 计 总 负 责 人： | 张晓婷 |  |
| 项目编制执行负责人： | 黄滨荃 |  |

城乡规划编制资质证书：甲级 自资规甲字21450168

项目设计总负责人  ：张晓婷（高级工程师）

项目设计执行负责人：黄滨荃（工程师）

项目主要编制人员  ：朱尹祥

冯天寿

刘红娟

校  核：梁思斯____________（高级工程师）

审  核：张晓婷____________（高级工程师）

目  录

第一章 规划概述	2

一、规划背景	2

二、规划范围与年限	2

三、规划依据	3

四、规划目标	4

五、规划原则与思路	5

六、规划技术路线	6

第二章 相关规划解读	7

一、玉林市国土空间规划	7

二、通讯工程规划	8

第三章 	通信基础设施现状	10

一、通信网络信息化发展现状	10

二、通信基础设施现状概况	10

第四章 发展目标与需求	11

一、发展目标	11

二、发展需求	11

第五章 5G通信宏基站基础设施布局规划	14

一、市域通信宏基站空间结构规划	14

二、市域通信宏基站规划原则	14

三、市域通信宏基站规划方案	16

四、5G基站规划成果	19

五、5G基站社会资源储备	20

第六章 5G通信室内分布基站基础设施规划	21

一、5G通信室内分布基站规划原则	21

二、5G室内分布基站分规划方案	21

第七章 重点机房基础设施规划	23

一、重点机房规划原则	23

二、重点机房规划方案	24

第八章 传输管道基础设施规划	25

一、传输管道规划原则	25

二、传输管道规划方案	26

第九章 光交节点基础设施规划	27

一、光交节点规划原则	27

二、光交节点规划方案	27

第十章 传输杆路基础设施规划	28

一、传输杆路规划原则	28

二、传输杆路规划方案	28

第十一章 铁塔、机房与市电引入改造	29

一、通信铁塔分类及应用原则	29

二、智慧路灯杆应用原则	31

三、机房及配套建设原则	33

四、防雷接地原则	34

第十二章 市电引入规划	35

一、市电供电等级分类标准	35

二、市电引入需求	35

第十三章 投资估算	38

一、估算依据	38

二、资金来源	38

三、投资估算及汇总	38

第十四章 环境保护规划	40

一、环境保护规划依据	40

二、环境保护规划原则	42

三、工程对环境的影响	42

四、节能减排方式	42

五、电磁辐射与社会风险管理	43

第十五章 支撑保障规划	46

一、加强组织保障	46

二、政策扶持	46

三、优化行业发展环境	47

四、建立健全多元化投融资机制	47

五、营造良好舆论氛围	48

六、加强通信安全体系建设	48

七、进行考核评估体系建设	48

附  录	50

名词解释	50

## 第一章 规划概述

### 一、规划背景

2019年6月6日，工信部正式颁发了5G商用牌照，进一步加快我国5G网络建设和普及速度，广西各基础电信企业已经启动5G网络建设。为响应国家及自治区政府号召，落实管局工作部署，提前储备5G站址、局房、管道传输等通信基础设施资源，有效推进5G网络建设进度，我区5G通信基础设施规划编制工作已经开展。

将通信基站、传输管线等通信基础设施纳入城市规划是城乡规划法、电信条例的基本要求，是落实“宽带中国”战略，构建下一代国家信息基础设施，全面推进信息化建设，促进信息消费的重要保障，是提升城市服务功能，提高城镇化发展质量的客观需要。但从目前情况看，无线通信基站、宽带网络设施等规划不完善，基站选址难、建设难等问题比较突出，“光纤到户”还面临诸多困难，农村通信基础设施建设还比较薄弱，制约信息通信网络快速发展和广西数字经济建设。

广西壮族自治区住房和城乡建设厅与广西壮族自治区通信管理局联合发文《关于加强广西通信基础设施规划工作的通知》（桂建规园[2016]23号）文件，文件根据《住房城乡建设部、工业和信息化部关于加强城市通信基础设施规划的通知》（建规[2015]132号）要求，将通信光缆、机房、基站、管道线路（以下简称“管线”）等通信基础设施纳入城市规划，是《城乡规划法》、《电信条例》等法律法规的基本要求，是落实宽带广西战略行动计划和构建下一代信息基础设施的重要基础，是全面推进信息化建设和促进信息消费的重要保障，是我区经济社会深入推进“互联网+”行动的客观需求。也是提升城市服务功能和提高城镇化发展质量的重要条件。各地住建、自然资源主管部门、通信行业主管部门、各电信企业和铁塔公司等要充分认识通信基础设施规划工作的重要意义，积极适应新常态、新趋势、新要求，抓紧编制和完善普通通信基础设施专项规划，加强通信基础设施规划管理，统筹安排和布局各类通信基础设施，不断提升通信网络覆盖能力、水平和质量，依法保障通信基础设施的规范建设和安全运行。

当前我国经济发展步入新常态，信息通信业在培育新动能、拓展新空间中的地位和作用不断凸显。5G作为“新型基础设施建设”，已然成为经济社会发展的新动力。为正确引导通信基础设施的合理布局，依法保障通信基础设施的规范建设和安全运行，促进通信事业蓬勃发展，依据自治区通信管理局《关于5G基站站址规划编制和企业编制5G建设计划专题会会议纪要》（桂通管〔2020〕32号）要求，开展玉林市5G通信基础设施规划。本规划基于玉林市的各大基础电信企业网络现状，按照“公平、节约、共享、和谐”的原则，提出了玉林市5G室外站、室分站点、重点机房、传输管道、光交节点、传输杆路、动力配套的建设布局规划，是指导玉林市5G基础设施建设发展的重要依据。

随着5G商用步伐加快，上一版“城乡通信基础设施专项规划”已经不能满足5G网络建设需求，有必要进行修编和完善。修编后的“通信基础设施专项规划”应满足基础电信企业网络发展需要特别是5G网络覆盖需求，同时将通信基础设施专项规划纳入国土空间详细规划、城乡住房建设控制性详细规划。

为进一步指导各区县做好通信基础设施专项规划工作，特制定本规划。规划应以国土空间规划、通信行业发展规划和有关标准规范为依据，科学预测应以国土空间规划、通信行业发展规划和有关标准规范为依据，科学预测各类通信用户规模、并根据城市发展布局、人口分布和信息化发展规划等，统筹各类通信基站、局房、管线、光节点建设和建设时序，充分考虑与地下综合管廊的衔接，合理布局。

### 二、规划范围与年限

本次规划研究范围涵盖玉林市市区、县城、乡镇、农村、高速公路、高速铁路等，涉及5G室外站、5G室分站点、重点机房、传输管道、光交节点、传输杆路、电源等专业领域的规划内容，包括玉州区、福绵区、北流市、博白县、容县、陆川县、兴业县，市域国土总面积12824.25平方公里。

其中玉林市中心城区、各县、各工业园区及开发区的总体规划、控制性详细规划所确定的规划范围为本次规划的重点区域：主要为《玉林市国土空间总体规划（2021-2035年）》、《广西公路网规划（2018-2030）》所确定的规划范围，规划范围包括城镇开发边界覆盖的城市街道、乡镇范围以及包括高铁新城、广西先进装备制造城规划用地范围在内的重点发展地区，总面积677.70平方公里。

规划期限为2021-2035年。

### 三、规划依据

（一）法律、法规、规范、标准

- 《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修改）；

- 《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）；

- 《中华人民共和国电信条例》（2016年修订）；

- 《中华人民共和国无线电管理条例》（2016年修订））；

- 《广西壮族自治区电信设施建设与保护条例》（2018年修订）；

- 《城市规划编制办法》（2006年）；

- 《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011）；

- 《通信线路工程设计规范》（GB 51158-2015）；

- 《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-2016)；

- 《架空光（电）缆通信杆路工程设计规范》（GB/T 51421-2020）；

- 《城市有线广播电视网络设计规范（附条文说明）》（GY 5075-2005）；

- 《城市通信工程规划规范》（GBT50853-2013）；

- 《城市通信工程规划规范》（GB/T 50853-2013）；

- 《电磁辐射环境保护管理办法》（国家环保局令第18号）；

- 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）；

- 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》；

- 《数字蜂窝移动通信网5G无线网工程技术规范》（YD/T 5264-2021）；

- 《5G数字蜂窝移动通信网 无线接入网总体技术要求（第一阶段）》（YD/T 3618-2019YD/T 3618-2019）；

- 《通信管道与通道工程设计标准》（GB 50373-2019）；

- 《5G数字化室内分布系统技术要求》（YD/T 4009-2022）；

- 《数字蜂窝移动通信网5G无线网工程技术规范》（YD/T 5264-2021）；

- 《通信局站共建共享技术规范》（GB/T 51125-2015）；

- 《移动通信室内覆盖系统工程设计规范》（YD/T 5120-2015）；

- 《移动通信室内覆盖系统工程验收规范》（YD/T5160-2015）；

- 《移动通信室内覆盖系统工程技术标准》（GB/T 51292-2018）；

- 《住宅区和住宅建筑通信设施技术标准》（DB34/T917-2020）；

- 《建筑物移动通信基础设施工程技术标准》（GB51456-2023）；

- 《通信工程建设环境保护技术标准》（GB/T 51391-2019）；

- 《通信机房防火封堵安全技术要求》（YD/T 2199-2010）；

- 《建筑设计防火规范》（GB 50016 - 2014）（2018年版）；

- 《建筑防火通用规范》（GB 55037 - 2022）；

- 《建筑物通信基础设施建设规范一第1部分：总则》(DB45/T 2316.1-2021)；

（二）相关政策、规划

- 《国家信息化发展战略纲要》（中共中央办公厅、国务院办公厅2016年7月）；

- 《数字乡村发展战略纲要》（中共中央办公厅、国务院办公厅2019年5月）；

- 《关于推进电信基础设施共建共享的紧急通知》（工信部联通[2008]235号）；

- 《无线站址规划技术指导意见》（中国铁塔股份有限公司2015年6月）；

- 《关于2011年推进电信基础设施共建共享的实施意见》（工信部2011年）；

- 《工业和信息化部关于推动5G加快发展的通知》；

- 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；

- 《5G发展前景及政策导向》

- 《5G经济社会影响白皮书》

- 《关于推进电信基础设施共建共享 支撑5G网络加快建设发展的实施意见》（工信部联通信[2020]78号）；

- 《关于加强城市通信基础设施规划的通知》（建规[2015]132号）；

- 《广西城市通信基础设施规划编制协商会议纪要》（桂通管通[2015]56号）；

- 《关于加强广西通信基础设施规划工作的通知》（桂建规园[2016]23号）；

- 《2015年电信设施共建共享及基站设施开放共享协调会议纪要》（桂通管通[2015]27号）；

- 《关于5G基站站址规划编制和企业编制5G建设计划专题会会议纪要》（桂通管〔2020〕32号）；

- 《广西加快5G产业发展行动计划（2019-2021年）的通知》（桂数广发〔2019〕4号）；

- 《关于推进电信基础设施共建共享支撑5G网络加快建设发展的实施意见》（工信部联通信〔2020〕 78 号）

- 《广西新型基础设施建设发展规划（2020-2025年）送审稿》；

- 《中国—东盟信息港算力网络建设行动计划（2022-2025年）》（桂通管通〔2023〕10号）；

- 《广西5G应用“扬帆”行动计划（2022-2024年）》（桂通管通〔2022〕45号）；

- 《玉林市国土空间总体规划（2021-2035年）》；

- 《玉林市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》。

（三）有关文件

规划范围地形电子文件及其他基础材料。

### 四、规划目标

按照“5G加速跑”的原则，统筹现网基站资源和新增基站需求，整合利用各类社会塔（杆）、公共区域、地面楼宇和地下站址资源，优化5G站址布局，积极推动5G网络建设，满足城市信息化建设需求。

规划期内新建和改造5G基站站址1.52万个，完成基站设备、传输管道、光交节点、传输杆路、重点机房、动力配套等基础设施建设。

各运营商新建基站共享共建比例达到100%，逐年提高5G基站与城市照明灯杆、交通设施塔杆、天眼塔杆、广电塔杆、电力塔杆等市政设施的共建共享比例，降低建设成本。形成泛在感知、万物互联、数据智能、绿色安全的新型信息基础设施，推动交通、能源、水利、文化、教育、医疗、旅游、金融等与数字技术深度融合，城市建设、社会治理体系的数字化、网络化、智能化水平大幅提升，新型基础设施成为全区经济高质量发展的重要支撑，数字产业成为经济增长的支柱产业。

本次规划依托政府政策支持，立足现状，目标引领，深挖共享，形成具体的规划思路和方案，规模储备5G站址、机房、管道等通信资源。

5G站址专项规划以存量站址为基础，立足基础电信企业网络发展策略和诉求，充分利用《玉林市通信基站专项规划》等现有规划成果，梳理存量站址和储备符合条件的新站址资源。

统筹协调各基础电信企业5G网络建设目标和业务发展需求，并结合5G网络发展方向和技术演进路线，明确5G站址建设需求和预测规划期内5G站址储备规模，以及对应的机房、电源及传输资源需求，形成具有前瞻性、效益性、匹配性和景观性相结合的5G站址专项规划总体原则。

1、前瞻性：以5G网络部署为指导，结合移动通信用户需求、国土空间规划以及城市信息化建设发展趋势，前瞻考虑移动通信网络总体布局以及基站建设需求，制定出移动通信基站升级改造的演进方案，并按计划分步实施。

2、效益性：重视资源优化及其合理利用，充分发挥资源的效益，做好共建共享。

3、匹配性：结合道路建设、公共绿地建设、旧城改造、新区规划等因素，与城市基础设施规划与建设相协调。

4、景观性：基站建设应充分考虑对周边环境的影响，并符合城市景观等要求，基站选址优先依托建筑设置。

本次5G站址专项规划要着力梳理存量站址资源，合理布局新增站址资源，同时，强化共享社会资源，扩大共建共享范围，进一步降低建设成本，不断提升共建共享效益，并根据国家、自治区、市政府相关文件要求，按照“整合资源、统一标准、政府主导、铁塔统筹、共建共享”原则和工作机制，推动5G网络规划及建设相关工作。

1、将通信基站、传输管线等通信基础设施纳入城市规划是城乡规划法、电信条例的基本要求，是落实5G网络战略，构建下一代国家信息基础设施，全面推进信息化建设，促进信息消费的重要保障，是提升城市服务功能，提高城镇化发展质量的客观需要。

2、为全面贯彻落实网络强国战略部署，深入推进5G网络战略，根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于支持移动通信基站建设的通知》（桂政办电〔2017〕238号）指示精神，明确要求各级人民政府要将移动通信基站建设纳入国土空间规划，统筹安排，同步实施。同时，要协调有关职能部门积极支持和保障移动通信基站选址，在建设路灯、监控、交通指示、通信等杆塔设施时，应统筹考虑并优先采用有“多杆合一”功能的“城市智慧型杆塔”。

3、为贯彻落实国家和自治区关于加快5G发展的总体要求，执行和落实《广西加快5G产业发展行动计划（2019-2021年）》（桂数广发〔2019〕4号）文件指示精神，做好5G基站规划编制，明确要求根据现有土地利用国土空间规划，优先支持5G通信基础设施建设；同时，做好5G基站建设规划与相关规划衔接，明确要求到2020年底，各县（市、区）政府要把5G基站建设规划纳入国土空间规划，要把5G建设所需的基站站址、传输机房及管线、电力等配套设施纳入市政基础设施专项规划，要把交通干线与重要交通枢纽场所5G基站纳入建设专项规划。

4、按照“整合资源、统一标准、政府主导、铁塔统筹、共建共享”原则和工作机制，推进智慧杆塔建设。全市各级国有机构建设的杆塔资源（包含但不限于公安、交通、监测、照明、电力、通信等行业杆塔资源），具备条件的要免费向中国铁塔和基础电信企业开放；社会资源建设的公共场合杆塔资源按统一市场限价向中国铁塔和基础电信企业开放。

5、加大资源开放力度，遵循“一切挂高皆可用”的原则，全市各级政府机关、企事业单位、高等院校、医院等所属建筑物、构筑物，交通枢纽站等公共交通设施，桥梁、公园景区、公共绿地及管道等市政公共设施，向中国铁塔及基础电信企业免费开放。

### 五、规划原则与思路

全面落实《国家新型城镇化规划（2021-2035）》、《“宽带中国”战略及实施方案》、《国务院办公厅关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》（国办发[2015]41 号）、《关于推进电信基础设施共建共享支撑5G网络加快建设发展的实施意见》（工信部联通信〔2020〕78号）以及《广西新型基础设施建设发展规划（2021-2025年）送审稿》要求，以加快构建“宽带、融合、安全、泛在”的下一代国家信息基础设施为目标，按照“统一规划、合理布局、远近结合、共建共享”的原则，结合城市规划改革创新，统筹各类通信基础设施规划，加强通信管线与其他管线的综合规划，推进通信基础设施建设和技术升级，提升通信网络覆盖范围和服务质量，促进通信基础设施又好又快发展。

1、统筹规划、系统推进。把5G通信基础设施项目建设与传统基础设施改造升级统筹考虑，一体谋划、协同推进，促进5G通信基础与传统基础设施智能融合发展，显著提升基础设施保障能力。

2、市场主导、政府推动。充分发挥市场配置资源决定性作用和更好发挥政府作用，加强顶层设计，构建良好的政策环境和营商环境，激发市场主体活力，让广大企业成为5G通信基础设施建设的主力军。

3、创新驱动、技术引领。深入实施创新驱动发展战略，瞄准国内外前沿技术领域，广泛运用最新科技成果，抢占科技竞争制高点，着力提升基础设施数字化、网络化、智能化水平。

4、应用导向、培育产业。通过5G通信基础设施建设，支撑发展新经济，培育智能制造、远程医疗、在线办公、在线教育、无人配送等新业态，培育新产业形成新动能。

紧抓玉林主动服务和融入“一带一路”的发展战略，以广泛覆盖、重点突破、跨越发展为主线，加大通信网络基础设施统筹，实施提升网络能力，成为重要经济增长极提供战略支撑。加快信息资源的有效整合与共享交换，打破部门和地区界限，促进网络融合和系统的互联互通，提高信息化发展效益；全面落实工业和信息化部《关于推动5G加快发展的通知》、广西壮族自治区数字广西建设领导小组关于印发《广西加快5G产业发展行动计划（2019-2021年）》的通知（桂数广发〔2019〕4号）、《广西新型基础设施建设发展规划（2021-2035年）送审稿》要求，以5G创新为动力，促进产业转型升级，推动数字广西建设，增强社会经济发展新动能，同时根据《关于推进电信基础设施共建共享支撑5G网络加快建设发展的实施意见》（工信部联通信〔2020〕 78 号）的意见，按照“坚持规划引领、加强统筹协调、完善市场机制、推进开放共享”的原则，开展通信基础设施专项规划编制工作，加强通信管线与其他管线综合规划，做好通信基础设施专项规划与城市协调衔接，推进5G通信基础设施和技术升级，提升5G通信网络覆盖范围和服务质量，促进5G通信基础设施又好又快发展。

### 六、规划技术路线

本规划采用城市差异化覆盖的技术路线，将城市规划因子引入传统的无线规划模型中。在进行移动通信基站站址规划时，充分对城市规划进行分析，明确各地块的用途，结合实际无线网络情况，制定不同地块的覆盖需求及重点。同时在评估规划结果时，改变单纯从网络关键指标分析的形式，引入城市要素因子，全面地对网络进行评估。

## 第二章 相关规划解读

### 一、玉林市国土空间规划

1、城市发展定位

深入贯彻习近平总书记赋予广西的“三大定位”新使命和“五个更大”重要要求，主动承担国家及区域赋予玉林的历史使命和责任担当，衔接上位规划，玉林市发展定位为：

——广西“两湾联动、陆海协同”的战略枢纽城市。

——“两湾”产业融合发展先行试验区。

——新兴制造示范城市、民营经济示范城市和乡村振兴示范城市。

2、城市性质

至2035年，将玉林建设成为桂东南地区的区域中心城市，国家重要的新材料、先进装备制造、大健康和现代轻工产业基地，北部湾重要的综合交通枢纽、商贸物流中心，岭南山水与地域人文相融共生的秀美公园城市。

到2035年，规划玉林市常住人口规模达到650万人，城镇人口规模达到430万人，常住人口城镇化率达到66%。

3、构建城镇空间格局

构建“玉北同城、中心集群；两圈协同、三轴联动”的城镇空间格局。明确市域发展核心区域，提倡土地集约化利用，提升国土空间利用效率。

推进玉北同城化：以高铁新城和玉林经开区为核心载体，激活南流江、清湾江、北流河等水体的城市廊道作用，推动玉林、北流城区的相向发展，形成“双城联动、双心链接、两江汇流”的玉北都市区。

凝聚市域中心集群：构建以玉北都市区为发展核心，联动容县、兴业等周边县城的玉林中心城镇群，集聚大玉林地区优势资源，参与更高层级区域分工。

建设两大城镇圈：以龙潭产业新城为发展核心，建设龙潭临港海陆统筹城镇圈，以博白、陆川县城为核心建设博白陆川中部协同发展城镇圈；通过两大城镇圈建设，构建玉林出海通道与出海新门户，推动玉北都市区向海发展。

三轴联动发展：推动“两湾”产业融合发展先行试验区建设，夯实向东发展重要通道和区域枢纽战略地位，形成两湾融合发展主轴；全面实施向海产业壮大行动，联动博白、陆川等周边县城，对接南宁、广州两大区域中心城市，联通湛江港、海南自贸区，形成向海发展主轴、陆海统筹发展主轴。

4、完善市域城镇体系

构建“一主、两副、四心、多节点”的市域城镇体系。强化玉林中心城区的辐射带动作用、县级中心城市的综合承载作用、重点镇的关键支撑作用和一般镇的战略基点作用，加快构建城镇协调发展、互促共进的城镇体系格局。

一主：市域中心城市，指玉林中心城区。是承担国家战略职能、引领和带动全市高质量发展、构建现代产业新体系的市域中心城市。至2035年，发展成为常住城镇人口规模总量约135万人以上的Ⅱ型大城市。

两副：市域副中心城市，指北流城区和龙潭产业新城。是承担区域战略和产业功能、带动城镇化均衡发展的主要载体，培育成为人口规模较大、产业集聚较强、资源环境承载能力较好、引导促进新型城镇化发展的市域副中心城市。其中，北流城区发展成为常住人口约40万人的Ⅰ型小城市，建设粤桂合作先进制造业及服务业基地，承接东部产业转移示范区，市域综合服务节点；龙潭产业新城发展成为常住人口规模约20万人的Ⅰ型小城市，建设桂东南地区的出海新门户、玉林南部港城一体的产业新城、玉林向海经济的主阵地。

四心：县级中心城市，指博白县城、陆川县城、容县县城和兴业县城。是推动城乡要素双向流动和自由交换，支撑就地就近城镇化发展的具有综合承载作用的县级中心城市。其中，博白县城发展成为常住人口约35万人的Ⅰ型小城市，建设北部湾经济区的重要发展节点，对接北海出海通道的门户，以现代制造、新兴产业为主的产业升级转型示范区；陆川县城发展成为常住人口约28.5万人的Ⅰ型小城市，建设成为粤桂合作窗口，对接湛江出海通道的门户，以生态、文化为特色的旅游服务基地、生态农业基地；容县县城发展成为常住人口约30万人的Ⅰ型小城市，建设对接珠江—西江经济带的东部门户，以历史文化、侨乡文化为特色的商务商贸节点、特色旅游基地、文化交流基地；兴业县城发展成为常住人口约15万人的Ⅱ型小城市，建设成为对接南宁市的西部门户，以生态、文化为特色的农业示范区、制造业配套区，乡村旅游示范区。

多节点：重点镇，包括福绵区樟木镇、石和镇，北流市隆盛镇、六靖镇、民乐镇、民安镇、塘岸镇，陆川县乌石镇、马坡镇，博白县文地镇、亚山镇、双旺镇、龙潭镇、东平镇，容县黎村镇、杨梅镇、松山镇，兴业县城隍镇、大平山镇、蒲塘镇。是构建乡村地区就业和服务节点，推动乡村振兴和城乡融合发展。规划至2035年常住人口规模3万—10万人。

### 二、通讯工程规划

1、《广西新型基础设施建设发展规划（2021-2025年）送审稿》

到2022年，基本形成全区新型基础设施框架格局，中国一东盟信息港建设初显成效，县城以上城区和高速铁路实现5G网络布局，5G基站达到5万座，“一主一副”的数据中心空间布局基本形成，一批工业互联网，物联网、人工智能示范基地和应用场景初步培育，建成一批智慧城市、智慧乡村、智慧社区。全区数字产业化，产业数字化水平明显提升。

到2025年，中国一东盟信息港全面建成，全区新型基础设施建设迈向国内领先水平。建成面向东盟的国际信息通信枢纽，5G基站达到10万座，高速公路实现5G布局，数据中心达到100万标准机架，形成泛在感知、万物互联、数据智能、绿色安全的新型信息基础设施，推动交通、能源、水利、文化、教育、医疗、旅游、金融等与数字技术深度融合，城市建设、社会治理体系的数字化、网络化、智能化水平大幅提升，新型基础设施成为全区经济高质量发展的重要支撑，数字产业成为经济增长的支柱产业。

2、《广西加快5G产业发展行动计划（2019-2021年）》（桂数广发〔2019〕4号）

到2021年底，全区完成5G规模组网，14个设区市主要城区实现5G网络连续覆盖及商用，县乡重点区域开通5G网络及商用，全区5G基站累计规模确保达到4万座，力争达到5万座。其中，2019年底，全区5G基站规模确保达到3000座，力争达到6000座；2020年底，全区5G基站累计规模不少于2万座，实现14个设区市重点核心区域5G网络连续覆盖，8个设区市主要城区实现5G网络连续覆盖及商用。

5G基站建设规划由中国铁塔股份有限公司广西分公司（以下简称“铁塔公司”）会同各基础电信企业统筹提出。各设区市政府要根据现有土地利用国土空间规划，优先支持5G通信基础设施建设。5G基站建设规划应以市县国土空间规划为基础，并与详细规划做好衔接。2020年底前，各设区市政府要把5G基站建设规划纳入国土空间规划，要把5G建设所需的基站站址、传输机房及管线、电力等配套设施纳入市政基础设施专项规划，要把交通干线与重要交通枢纽场所5G基站纳入建设规划。各设区市政府要把5G网络站址、机房、电源、管道和天面等配建空间，同步落实到国土空间详细规划、城乡住房建设规划、交通设施规划等规划中。新建住宅与公共建筑的建设单位或项目业主，要严格执行国家相关规范和标准，在工程建设过程中，预留满足5G宏站、微站、室内分布系统、传输机房及管线等通信基础设施的安装空间。

3、住房和城乡建设部关于发布国家标准《建筑物移动通信基础设施工程技术标准》的公告【2023年第 70号】

一、下列建筑物应配建无线室内覆盖系统基础设施：

1、单体建筑面积为10000㎡及以上的商业建筑、办公建筑、卫生建筑、文化建筑、旅馆酒店建筑、交通建筑、教育建筑；

2、观众席3000座及以上的体育建筑；

3、单体建筑面积为20000㎡及以上的其他民用建筑。

二、下列建筑物宜按需求配建无线室内覆盖系统基础设施：

1、7层及以上的居住建筑；

2、有人员活动的地下场所和电梯井道；

3、有信息化需求的工业建筑。

三、移动通信基础设施的结构安全等级、耐火等级及抗震设防类别应与建筑物一致，且结构安全等级和耐火等级不应低于二级，抗震设防类别不应低于标准设防类。

## 第三章 	通信基础设施现状

### 一、通信网络信息化发展现状

互联网、电信企业持续健康发展。近年来玉林积极落实“宽带中国”战略，大力推进“智慧城市”建设，加快实施第四代移动通信技术规模商用以及驻地网通信基础设施建设，加快建设4G和光纤入户，推进网络承载能力不断增强，4G网络覆盖面不断扩大，用户规模及网络带宽持续增长，各行业信息化应用深入普及。在中国-东盟信息港玉林核心区建设、光网城市、无线玉林、玉林国际直达数据专用通道、国家级互联网骨干直连点建设等方面开展合作，增强基础通信能力，共同推进以玉林市为核心的区域性通信枢纽建设，以及以物联网、移动互联网和云计算为载体的玉林“智慧城市”建设。2022年基础电信运营企业收入平缓增长，增值电信运营企业收入增长较快，互联网企业发展水平不断提升。截至2022年玉林市电信业务收入累计完成41.76亿元，比上年增长8.6%。

移动用户增长较快。随着信息化的发展，网络已渗透到社会的方方面面。人们对随时随地能够使用网络，并畅游网络世界的需求感越来越强烈。为了满足人们使用无线网络的美好愿景，电信企业加快了4G网络建设，推进网络承载能力不断增强。用户体验越来越好，移动用户不断增长。截至2022年12月底，玉林市移动电话用户数557.3万户，4G移动电话用户362.24万户，5G移动电话用户195.05万户。

农村4G网络覆盖进一步提升。探索互联网等信息技术在农业生产管理中的应用，为玉林市数字农业的建设积累经验。积极开展农产品电子商务，建成部分示范性电子商务平台，全力推动玉林特色产品的网上销售。目前正在进行农村移动网建设，将4G网络有序推进到农村较偏远地带。广西2022年度电信普遍服务试点项目是在广西100%行政村通4G网络的基础上，进一步提高无4G网络覆盖的行政村下辖20户以上自然村、移民安置点、交通要道沿线、农林场矿区、水利设施、景区等4G信号覆盖能力的重要工程。2022年自然村4G网络覆盖率达到99.9%以上。

### 二、通信基础设施现状概况

1、通信基站和通信机房现状

截止至2023年底，玉林市共有宏站站址7635个，室分站点853个，重点机房1015个。各区县通信基站和通信机房现状详见下表所示：

表3-1  通信基站和通信机房现状

| 区县 | 宏站站址 | 室分站点 | 重点机房 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉州区 | 1561 | 469 | 207 |
| 福绵区 | 459 | 20 | 91 |
| 北流市 | 1515 | 119 | 184 |
| 容县 | 933 | 62 | 127 |
| 博白县 | 1496 | 101 | 168 |
| 陆川县 | 900 | 49 | 63 |
| 兴业县 | 771 | 33 | 175 |
| 合计 | 7635 | 853 | 1015 |

2、通信传输基础设施现状

截止至2023年底，玉林市共有传输线路光节点718个，传输管道总长度2582.90公里，传输杆路总长度4213.10公里。各区县通信传输基础设施现状详见下表所示：

表3-2  通信传输基础设施现状

| 区县 | 传输线路光交节点数 | 传输管道总长度 | 传输杆路总长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉州区 | 399 | 1281.97 | 640.44 |
| 福绵区 | 15 | 57.93 | 212.47 |
| 北流市 | 75 | 373.87 | 713.61 |
| 容县 | 49 | 275.36 | 873.87 |
| 博白县 | 86 | 271.67 | 1294.27 |
| 陆川县 | 36 | 187.29 | 286.06 |
| 兴业县 | 58 | 134.81 | 192.38 |
| 合计 | 718 | 2582.9 | 4213.1 |

## 第四章 发展目标与需求

### 一、发展目标

1、满足需求

结合通信运营商需求，统一规划、统一设计，紧密结合未来通信网络宽带化、智能化、个性化的发展趋势，以智慧城市的通信基础设施为建设目标，以创新的发展模式为导向，努力创建一个公平竞争、有序发展的通信设施建设环境，为区域用户提供丰富优质的通信服务。规划期末（2035年）无线、宽带网络对区域内有效覆盖面积覆盖率应达100%；城市主干道路的通信管道覆盖率应达100%；城区、乡镇、行政村实现多家运营商光宽带覆盖率达100%，机房及管道共建共享率目标达到100%。

表4-1  规划期玉林市5G基础设施发展目标表

| 指标类别 | 指标名称 | 单位 | 2021年 | 2025年 | 2026年 | 2030年 | 2031年 | 2035年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 近期规划 |  | 中期规划 |  | 远期规划 |  |
| 5G物理站址 | 累计建成5G基站（含宏站、室分） | 万个 | 0.52 |  | 1.11 |  | 1.52 |  |
| 结构类 | 城区主干道路管道覆盖率 | % | 83 | 88 | 89 | 90 | 91 | 100 |
|  | 每光交接箱覆盖距离 | 米 | 950 | 830 | 820 | 690 | 680 | 620 |
|  | 城区光宽带网络覆盖率 | % | 94 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 |

2、便于管理

通过合理的规划，使通信基础设施适应各区域的特点和功能布局。避免频繁报建和反复开挖，做到有序建设，可管可控。最终提供安全可靠、开放灵活、可扩展、可重新利用、充分适应新技术发展的宽带数字通信系统，高质量地满足区域快速发展的通信需求，提高城市竞争力，支撑本地区的持续快速发展。

3、绿色低碳

绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。满足建设资源节约型、环境友好型社会的要求，通过统一规划，促进通信基础设施共建共享，节约土地、能源和原材料的消耗，保护自然环境和景观，减少重复建设，提高通信基础设施利用率。

### 二、发展需求

1、5G个人用户预测

2013年12月，工业和信息化部向三家运营商颁发“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LTE）”经营许可， 2015年2月27日，工信部向中国电信、中国联通发放了LTE FDD 4G牌照，广西2015年开始大规模建设4G基站。2015年以来玉林市4G用户渗透率如下图所示：

图4-1 4G用户渗透率

由上图可以看出，新网络的用户替代旧网络用户在第5年将达到80%左右。2020年开始大规模建设5G网络，对应4G网络的2015年，期间各年5G渗透率可以参考4G用户渗透率发展情况，进行用户预测。

近年移动业务发展迅速，移动用户也大幅增长，2023年玉林市移动用户普及率达到88%，已经达到较高的水平，随后用户增长速度会稍微减缓，增长率按年减半来预测，到2035年底玉林市移动用户将达到586万户。具体预测如下表所示：

表4-2  规划期内移动用户预测

| 移动用户数（万户） |  |  |  |  |  |  |  | 2024年 | 2025年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉林 |  |  |  |  |  |  |  | 572 | 575 |  |
| 移动用户数（万户） | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 |
| 玉林 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 |

结合移动用户发展及参考4G渗透率，规划期内5G用户预测结果如下表所示：

表4-3  规划期内5G用户数量预测

| 5G用户预测（万户） |  | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉林 |  | 323 | 400 | 445 | 465 | 495 |  |
| 5G用户预测（万户） | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 |
| 玉林 | 520 | 545 | 550 | 555 | 560 | 561 | 562 |

图4-2  规划期内5G用户数量预测

通过对标5G先发国家经验数据，参考4G初期广西4G用户较3G用户DOU（平均每户每月上网流量）增长情况，得出4G/ 5G用户DOU预测结果如下表所示：

表4-4  规划期内4G/ 5G用户DOU预测

| DOU预测（GB） |  | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4G |  | 6.8 | 5 | 4.5 | 4 | 3.8 | 3.6 |
| 5G |  | 68 | 86 | 104 | 122 | 140 | 158 |
| DOU预测（GB） | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 |  |
| 4G | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2 |  |
| 5G | 176 | 194 | 212 | 230 | 248 | 266 |  |

图4-3  规划期4G/ 5G用户DOU预测

2、5G行业发展预测

2020年，垂直行业应用以视频需求为主，包括高清视频、视频直播、视频监控、远程控制、远程会诊、远程教学、专网专线等应用。

2021-2022年，各类行业应用开始规模发展，包括云R/AR，无人机巡检，服务类机器人，智能电网，智慧矿山、智慧港口、应急救援及智能医疗部分应用，无人驾驶开始在特殊场景下开始应用。

2023年及以后，随着 uRLLC、切片技术逐步成熟，智能制造快速发展，专网类行业应用发展起步，包括远程手术、智能制造、无人驾驶等。

图4-4  规划期内5G行业应用

## 第五章 5G通信宏基站基础设施布局规划

### 一、市域通信宏基站空间结构规划

本次规划范围以《玉林市国土空间总体规划（2021-2035年）》中规划的玉林市区行政区界线为基础，包括玉州区、福绵区、北流市、博白县、容县、陆川县、兴业县，市域国土总面积12824.25平方公里。

其中玉林市中心城区、各县、各工业园区及开发区的总体规划、控制性详细规划所确定的规划范围为本次规划的重点区域：主要为《玉林市国土空间总体规划（2021-2035年）》、《广西公路网规划（2018-2030）》所确定的规划范围，规划范围包括城镇开发边界覆盖的城市街道、乡镇范围以及包括高铁新城、广西先进装备制造城规划用地范围在内的重点发展地区，总面积677.70平方公里。

本次规划涵盖主要为市区、县城、开发区、工业园区、乡镇、农村、高速公路、高铁线路等。规划期限：2021-2035年。

### 二、市域通信宏基站规划原则

1、站址规划思路

本次规划通过现状基站整合与升级、加密布局新建基站等方法，对玉林市5G宏基站进行空间布局。结合规划原则和覆盖需求，进行5G基站空间布局说明如下：

（1）结合现有资源情况，按照基础电信企业现有4G基站1:1的比例共址规划；

（2）按照基础电信企业现有4G基站1:1的比例共址规划后，不能满足5G规划需求时，考虑新建站址满足覆盖需求。

2、存量站址评估

在站址布局规划基础上，以满足5G目标区域有效覆盖为前提，兼顾各方社会效益、工程难度及造价等因素，优先考虑存量共享和利用社会资源，其次考虑新建共享，避免重复建设，具体整合流程如下：

（1）需评估存量站址的可用性，根据站址位置、塔桅承载空间等站址资源能力情况，重点分析塔桅承载能力和外市电是否可改造等资源能力关键信息。

（2）站址可用性评估中，除了对配套需求进行分析，还应充分考虑业主因素，新增设备或改造建设时候是否受阻。

对于存量站址通过改造后不能满足建设需求的站点，需在原址附近新建站点来替代。

3、站址布局原则

根据目前5G技术研究分析、试验网和实际网络建设测试数据，各频段站间距参考如下：

表5-1  5G各频段典型站距统计表

| 运营商 | 频段 | 网络制式 | 典型站距 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 密集城区 | 一般城区/县城城区 | 郊区镇区 | 农村 |
| 中国电信 | 850MHz（Band5） | 2G/3G/4G/NB-IoT | 600~650 | 700~750 | 1000~1200 | 1500~3000 |
|  | 1800MHz（Band3） | 4G | 400~550 | 550~650 | 700~1100 | 1200~2200 |
|  | 2.1GHz（Band1，n1） | 4G/5G | 400~550 | 550~650 | 700~1100 | 1200~2200 |
|  | 3.5GHz（n78） | 5G | 250~350 | 350~450 | 600~900 | 1000~1400 |
| 中国联通 | 900MHz（Band8） | 2G/NB-IoT/3G/4G | 600~650 | 700~750 | 1000~1200 | 1500~3000 |
|  | 1800MHz（Band3） | 2G/4G | 400~550 | 550~650 | 700~1100 | 1200~2200 |
|  | 2.1GHz（Band1，n1） | 3G/4G/5G | 400~550 | 550~650 | 700~1100 | 1200~2200 |
|  | 2.3GHz(Band40) | 4G | 350~400 | 450~500 | 650~1000 | 1000~1800 |
|  | 3.5GHz（n78） | 5G | 250~350 | 350~450 | 600~900 | 1000~1400 |
| 中国移动 | 700MHz（n28） | 5G | 600~650 | 700~750 | 1000~1200 | 1500~3000 |
|  | 900MHz（Band8） | 2G/NB-IoT/4G | 600~650 | 700~750 | 1000~1200 | 1500~3000 |
|  | 1800MHz（Band3） | 2G/4G | 400~550 | 550~650 | 700~1100 | 1200~2200 |
|  | 2GHz（Band34） | 3G/4G | 400~550 | 550~650 | 700~1100 | 1200~2200 |
|  | 1.9GHz（Band39） | 4G | 400~550 | 550~650 | 700~1100 | 1200~2200 |
|  | 2.3GHz(Band40) | 4G | 350~400 | 450~500 | 650~1000 | 1000~1800 |
|  | 2.6GHz（Band41,n41） | 4G/5G | 350~450 | 550~650 | 1000~1400 | 1600~2100 |
|  | 4.9GHz(n79) | 5G | 200~300 | 300~400 | 500~600 | 800~1000 |
| 中国广电 | 700MHz（n28） | 5G | 600~650 | 700~750 | 1000~1200 | 1500~3000 |

当场景内存量站址不满足5G覆盖站间距要求时，应积极获取当地社会资源，根据5G站址布局原则进行新建站规划。不同应用场景类型和业务需求下的参考站间距如下：

表5-2  5G不同应用场景及业务需求典型站间距统计表

| 网格类型 | 主要应用 | 主要业务需求 | 站间距（米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大型商业（服务）区 | 增强移动宽带 | 基础数据业务、VR、超高清视频 | 250-300 |
| 大型景区 |  |  | 300-400 |
| 开发区（工业园） | 海量机器类通信 | 智能监控 | 350-450 |
| 大学城（大型校园） | 增强移动宽带 | 基础数据业务、VR、超高清视频 | 250-300 |
| 一般社区 | 海量机器类通信 | 智能抄表、智能停车、监控类 | 300-400 |
|  | 高可靠、低时延 |  |  |

结合上述规划原则和规划方法，充分考虑5G网络异构化组网的特征，基站站址形态逐渐由“高、大、远、疏”的传统模式转变为“低、小、近、密”的综合覆盖模式，形成存量宏站为骨架、道路杆塔为脉络、微型杆塔为拓展的5G城区站址资源库。

（1）以宏站为骨架：在满足无线覆盖要求的前提下，实行总量控制制度，按照宏基站密度分区与覆盖范围合理选择站址，实现目标区域的有效覆盖。基站设置要满足城市规划控制与引导要求，选址、结构、塔高等应与周边建筑、空间环境相协调，依法依规建设沿公路通信铁塔，衔接预留将来道路改扩建空间。

（2）以道路杆塔为脉络：原则上铁塔选型以美化路灯杆为主，监控杆、广告牌、公交站台等社会杆塔资源为辅。结合站址布局情况，美化路灯杆优先部署于城市主干道旁，监控杆主要部署于站距密集、街道狭窄的城市道路旁。

（3）以微型杆塔为拓展：充分考虑密集城区人口、建筑物分布及业务特征，灵活采用楼面抱杆安装、地面杆塔安装、建筑壁挂安装及室内分布覆盖等覆盖方式进行5G网络的拓展覆盖。

（4）密度分区与设置标准如下：

表5-3  各类分区站间距布局原则一览表

| 密度分区 |  | 主要用地功能 | 基站设置密度（平方公里/座） | 基站站间距（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宏基站 | 密集区 | 公共管理与公共服务用地 | 15 | 150-250 |
|  |  | 市级、区级商业服务业设施用地 |  |  |
|  |  | 客运交通枢纽 |  |  |
|  | 中密集区 | 居住用地 | 10 | 250-350 |
|  |  | 市级、区级公园绿地、大型游乐用地 |  |  |
|  | 一般密集区 | 工业用地 | 6 | 350-450 |
|  |  | 货运交通枢纽 |  |  |
|  |  | 物流仓储用地 |  |  |
|  |  | 公用设施用地 |  |  |
|  |  | 小型街头绿地、防护绿地 |  |  |
|  | 边缘区 | 农业及生态结构用地 | 4 | 450-650 |
|  | 特殊区 | 机场 | - | 结合实际情况确定 |
|  |  | 历史文化名城核心保护区 |  |  |
| 微基站 |  | 结合实际需求确定 | - | 100-200 |

注：1）改建及新建地块需要优先落实基站建设。

2）涉及现状改造地块应按照上表标准进行优化布点。

3）规划站间距具体值建议结合地块开发强度进行选择。

4）特殊区内基站布局应与有关主管部门衔接，进行针对性布局。

（5）规划管控分区

本规划按照地块的用地性质、城市风貌、城市空间景观要求等条件，将规划区划分为三类管控分区。处于管控分区界线上的宏基站，原则上按上一级分区的控制要求进行建设。

表5-4 管控分区划分表

| 管控类别 | 划分依据 |
| --- | --- |
| A类管控区域 | 市、区级商业中心区，市级政务中心，城市公园等空间风貌要求较高的区域 |
| B类管控区域 | 居住区、居住区级商业，区级行政办公等城市空间风貌要求一般的区域 |
| C类管控区域 | 工业区、仓储物流区等城市空间风貌要求较低的区域 |

表5-5  管控分区宏基站控制要素一览表

| 管控分区 | 地面塔 | 楼顶塔 |
| --- | --- | --- |
|  | 塔型 | 塔型 |
| A类 | 景观塔、监控杆、路灯杆、广告牌、公交站牌（按实际需要） | 楼顶美化体为主 |
| B类 | 景观塔、监控杆、路灯杆、广告牌、公交站牌（按实际需要） | 楼顶美化体为主（按实际需要） |
| C类 | 普通地面塔、景观塔 | 普通楼面塔为主 |
| 其他区域 | 规划范围外铁塔建设原则上由铁塔公司根据满足通信需求的要求。 |  |

（6）农业及生态结构用地规划布局

农业及生态结构用地一般指风景旅游区、定向半开放式动植物园林等周末节假热点网红地。本次规划在规划区域内通过现有规划路网，以约450-650米为布点站距规划布点。规划区域以外，在其他规划或后期规划布点覆盖。

（7）交通干线规划布局

交通干线主要分城市道路、县级以上道路、高速公路、高铁动车、普通铁路等，本次规划在规划区域内城市道路、县级以上道路、高铁动车、普通铁路按中密集区城区250-350米为布点站距规划布点。规划区域以外，在其他规划或后期规划布点覆盖。

### 三、市域通信宏基站规划方案

1、中心城区通信基础设施规划

中心城区区域，结合城市建筑物分布特征，中心城区周围建筑物平均高度>30米（10层以上）， 周围建筑物平均楼距约10－20米，区域内建筑物平均高度或平均密度明显高于城市内周围建筑物，地形相对平坦，中高层建筑可能较多，一般包含密集的高层建筑群、密集商住楼构成的商业中心区及由缺乏统一规划的大量自建住宅构成的城中村。依据区域的地理特征、人口特征、业务需求情况等功能特征，对覆盖场景定义如下：

（1）密集商业区

商业区是城市最繁华地段，大多数建筑物高度在30米（10层）以下，高、中、低层建筑相间其中，并紧密相挨，建筑物分布较为规则，人口密度大，流动性强，用户对语音业务要求较高，对数据业务要求一般。

（2）高层住宅小区

高层住宅小区是多栋中高层建筑紧密相邻，建筑物内常设有电梯和地下停车场，地势基本平坦，区域内有绿化带或小型山丘，道路较窄，车流较少，人口分布规则，流动性较小，对语音业务要求较高，对数据业务要求也较高。

（3）CBD商业中心

CBD商业中心拥有大量的商务办公楼，典型特征是高楼林立，大多数建筑物高度在45米（15层）以上，常与大型购物中心及高档楼宇并存，高、中、低层建筑相间其中。建筑物分布规则，道路较宽。人口分布规则，流动性不强，对语音业务和数据业务要求较高。

（4）市政广场

市政广场多由公益工程兴建，以生态休闲功能为主，区域较为空旷，由花坛、雕塑、喷泉、文化廊、健身器材等组成，节假日人口流量大，人口分布不规则，对语音业务要求较高，对数据业务要求一般。

（5）城中村地带

城中村地带由大量密集的私人住宅组成，楼层高度通常为10层以下，楼间距较狭窄，整个城中村就像一个巨大而封闭的建筑物。城中村内建筑物分布极其不规则，道路狭窄，往往集中大量外来人口，对语音业务和数据业务要求较高。

结合中心城区特征以及规划原则，应充分考虑5G网络异构化组网的特征，基站站址形态逐渐由“高、大、远、疏”的传统模式转变为“低、小、近、密”的综合覆盖模式，形成存量宏站为骨架、道路杆塔为脉络、微型杆塔为拓展的5G城区站址资源库。

表5- 6  中心城区通信基础设施规划策略

| 网络 分层 | 设备 形态 | 设备类型 | 设备功耗 | 系统容量 | 覆盖 范围 | 施工难度 | 典型特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 布局层 | 宏站 | 宏蜂窝、分布式 | 高 | 高 | 200m以上 | 难 | 设备容量大，主设备可机柜、壁挂、挂杆安装，天线需杆塔安装。 |
| 补盲层 | 杆站 | 分布式、Easy Macro等 | 中 | 中 | 100-300m | 中 | 以景观塔、路灯杆等作为天线架设物，零站址敏捷建站，环境友好，隐蔽性强。 |
| 室内层 | 室分 | 光纤分布系统、Lamp Site、QCell等 | 低 | 高 | 10-50m | 难 | 大容量、易部署、易运维，但物业切入较为困难，施工牵涉人员众多。 |

玉林分为玉州区、福绵区：

玉州区：464平方千米区域面积，80.36万人。规划站点3114个。

福绵区：829平方千米区域面积，44.3万人。规划站点578个。

2、县城通信基础设施规划

一般市区/县城规划场景，周围建筑物平均高度15－30米（5～9层）， 周围建筑物平均楼距约10－20米；一般基站附近的建筑物分布比较均匀，周围主要以9层以下建筑物为主，也可能有零星的9层以上建筑物，周边道路不算太宽。城市内具有建筑物平均高度和平均密度的区域；或经济较发达、有较多建筑物的县城和卫星城。

一般市区/县城规划方法：以一般市区、县城场景为代表的城区，其子网格按照大型商业（服务）圈、大型景区及周边、开发区（工业园）、大学城（大型校园）、一般社区5类进行划分，划分单个子网格的区域面积宜在5~10平方公里左右。有条件的地市可以参考控规图网格。存量的平均站址规模宜在20~80左右，原则上不单独划分少于10个存量站址的子网格。

北流市：2457平方千米区域面积，157万人。规划站点2019个。

容县：2257.39平方千米区域面积，87万人。规划站点1376个。

博白县：3835平方千米区域面积，190万人。规划站点2396个。

陆川县：1554平方千米区域面积，111万人。规划站点1134个。

兴业县：1468.38平方千米区域面积，76.13万人。规划站点1060个。

3、乡镇、农村通信基础设施规划

对于乡镇、农村规划场景考虑如下：

（1）乡镇：城市边缘地区或乡镇中心区，周围建筑物平均高度10－15米（3～5层）， 周围建筑物平均楼距约30－50米；一般基站附近的建筑物分布比较均匀，周围主要以3～4层建筑物为主，也可能有零星的4层以上建筑物，建筑物之间有较宽的空间。一般为城市边缘的城乡结合部、工业区以及远离中心城市的乡镇，区域内建筑物稀疏，基本上无高层建筑。

（2）农村：包括村落、农场、林场等，一般农村人口呈散落居住，建筑物稀疏，平均高度3-6米；发达农村（如新农村）形成的大规模村落聚居地，建筑物布局整齐，平均高度6－9米（2～3层），一般情况下建筑物之间有较宽的空间。网络信号覆盖一般受地形起伏影响较大，由建筑物对信号的影响较小。

樟木镇：218平方公里区域面积，规划站点66个。

龙潭镇：159.69平方公里区域面积，规划站点165个。

4、开发区通信基站基础设施规划

（1）对乡镇场景的子网格按照镇区、开发区（工业园）2类进行划分，其单个子网格的区域面积宜在5~10平方公里左右。存量的平均站址规模宜在20~80左右，原则上不单独划分少于10个存量站址的子网格。

（2）对农村场景的子网格按照开发区（工业园）、大型景区及周边、行政村3类进行划分，其中行政村子网格的划分标准是以乡镇行政边界内的所有行政村作为一个子网格，存量站址数量不做限制。

玉林龙潭产业园：159.69平方公里区域面积，10.5万人，产业园主要以承接产业转移、发展临港型产业，建设海峡两岸（广西玉林）农业合作试验区为重点，着力打造以有色金属冶炼、加工以及物流、仓储为主的产业基地。规划站点505个。

5、风景旅游区通信基站基础设施规划

对于布置在公园绿地、防护绿地内的基站，建设时应与绿地管理单位或主要使用单位沟通，落实相关事宜。对基站建设过程中造成的相关损失，应给予相应赔偿；因基站建设需移植绿化植物的，应按规定办理审批手续，并承担移植相关费用。公共绿地管理单位或主要使用单位，应当支持基站设置建设并提供便利。

大容山森林公园大型公园景区：位于广西北流市境内。大容山的主峰莲花顶海拔1275.6米，公园总面积2930公顷，距玉林城区46公里，北流23公里，为桂东南第一峰，史称南方西岳，亦国家批准为国家级森林公园，国家4A级旅游景区。规划站点13个。

福绵区六万大山森林公园是国家4A级旅游景区，自治区四星级乡村旅游景区，位于广西国有六万林场河嵩分场林区内，距玉林市37公里，规划站点7个。

6、高速公路及铁路通信基站基础设施规划

湛江高速公路，简称“玉湛高速”，是中国境内一条连接广西壮族自治区玉林市和广东省湛江市的高速公路，为广东省高速公路网9条出省通道之一，北起广西壮族自治区玉林市陆川县马坡镇，南至广东省湛江市东海岛东山镇全长145公里，其中玉林段长74.861公里。已有4G存量站48个，已规划5G基站44个。

玉铁高速，玉铁高速是新增国家高速公路“呼和浩特～北海”（G59）的组成部分，是国家高速公路网广州至昆明高速公路和兰州至海口高速公路的连接线，是玉林绕城高速公路组成部分，是中国-东盟自由贸易区、泛珠三角区域的重要运输通道，是广西“四纵六横”公路网的重要组成部分。路线全长约177公里，其中玉林段长63.992公里。已有4G存量站56个，已规划5G基站29个。

荔玉高速公路是《广西高速公路网规划》“四纵六横三支线”布局中“纵二”荔浦至铁山港高速公路的组成部分，也是国家高速公路网G59广西境段重要组成部分。该项目成为桂林、梧州、玉林通往北海、湛江等沿海城市最便捷的高速公路通道，对于加快区域一体化步伐、促进经济社会发展具有重要意义。荔玉高速公路全长261.7公里。已有4G存量站24个，已规划5G基站34个。

南梧高速，南梧高速公路由六景至兴业、岑溪至兴业、岑溪至梧州等三条高速公路组合而成，是南宁与桂东、珠三角等地区的重要大通道。路线全长约344公里。已有4G存量站119个，已规划5G基站65个。

浦清高速公路西起广西钦州市浦北县，顺接大塘至浦北高速公路终点，向东经玉林市博白县、陆川县、北流市，共经两地区、4县市、14个乡镇49个行政村，东至玉林市北流市清湾镇，接广东省罗定至信宜（粤桂界）高速公路，是国家西部大开发、推进“一带一路”建设的重点项目，是广西东融发展、拥抱粤港澳大湾区的重要出省经济大通道，是2018年修编的《广西高速公路网规划（2018～2030）》中高速公路网布局方案中“横10”的重要组成部分，浦清高速公路线路全长125.654km，总投资144.26亿元，双向四车道、设计速度120km/h、路基宽度26.5m。已有4G存量站26个，已规划5G基站52个。

北流至化州宝圩高速公路（广西段）是《广西高速公路网规划（2018-2030年）》布局方案中“联络线11”，北化高速项目起于玉林北流市，向南进入广东茂名市，全线设置互通式立体交叉9处，其中枢纽互通式立体交叉3处（山围枢纽、平政枢纽、清湾枢纽），一般式互通6处（民安互通、新荣互通、清水口互通、隆盛互通、新丰互通、六靖互通）；设置清水口、新丰2条连接线，路线长度约86公里，总投资约119亿元。已有4G存量站19个，已规划5G基站12个。

全州（湘桂界）至容县（粤桂界）公路（平南至容县段）位于广西中东部，起点位于平南县丹竹镇家吕屯附近，接梧州至柳州高速公路，经武林镇、大安镇、大新镇、大坡镇、寺面镇、平山镇进入容县境内，经罗江镇、松山镇、容州镇，终于容州镇佛子塘附近，接G80广昆高速公路。路线全长85.363公里，其中平南至容县（容县段）全长约26公里，已有4G存量站5个，已规划5G基站6个。

梧州经玉林至钦州高速公路是《广西高速公路网规划（2018～2030）》中连接广西东南部重要核心城市梧州市、玉林市、钦州市的高速联络线，路网编号为“联14”。路线起于梧州市长洲区大同村附近，设置大同枢纽互通与G6517 梧柳高速相接，路线自东北向西南经长洲区、苍梧县、藤县、岑溪市、玉林市容县，止于容县十里镇六丰口村附近，设十里枢纽互通立交衔接G80 广昆高速岑溪至兴业段，并顺接规划中的容县至信宜高速公路。项目按双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，路基宽26.5米，路线主线全长105.307 公里，其中梧州段81.5公里，容县段23.5公里。两阶段施工图设计总预算为182.8545亿元，其中玉林段总投资约40.8亿元。已有4G存量站9个，已规划5G基站7个。

南宁至湛江高速公路是《广西高速公路网规划 (2018—2030)》中对接广东的省际通道——“联13”高速公路的重要组成部分，项目正在进行环境影响评价工作。南宁至湛江（广西段）高速公路项目位于南宁市邕宁区、钦州市灵山县、钦州市浦北县、玉林市博白县境内，起点位于邕宁区蒲庙镇，终点至玉林市那卜镇东南与广东省交界处，路线长约185公里，采用双向四车道高速公路标准建设，设计时速为120公里/小时，路基宽27米，采用沥青混凝土路面。其中南宁至湛江（玉林段）高速公路全长约44公里，途经博白县菱角镇、松旺镇和那卜镇；已有4G存量站9个，已规划5G基站5个。

岑溪（粤桂界）至大新高速公路，简称岑大高速，它为《广西高速公路网规划（2018—2030）》规划的“横九线”的重要组成部分，岑大公路全长229.14公里，是广西通往珠三角的大动脉，是广西首条一次性建成双向八车道的高标准高速公路。岑大高速由于线路较长，划分为：岑溪至南宁段；南宁至横州段；横州至玉林段；玉林至岑溪（粤桂界）段。岑大高速将与深圳至岑溪高速公路进行无缝连接。已有4G存量站149个，已规划5G基站76个。

玉铁铁路，玉铁铁路是广西玉林至北海铁山港铁路的简称。北起黎湛铁路玉林站，南经广西陆川、博白、浦北、合浦，终与地方铁路铁山港支线相连，为国家I级电气化铁路，设计时速160公里/小时。路线全长约131.68公里。已有4G存量站31个，已规划5G基站25个。

南宁至玉林城际铁路，南宁至玉林城际铁路项目是自治区2019年“一号工程”，是规划建设南宁至深圳高速铁路的广西辖区路段，是连接北部湾经济区与珠三角经济区和粤港澳大湾区的快速客运通道的重要组成部分，是广西“一环五纵五横”干线铁路网的重要组成部分，项目按时速350公里标准建设。该城际铁路自南宁东站引出，中途经过南宁港牛湾作业区下游地段，连接玉林市后通至广东深圳，铁路项目列入《广西铁路建设“十三五”规划（修编）》项目。路线全长约193公里。已有4G存量站25个，已规划5G基站79个。

南深高铁玉林至岑溪段，南深高铁西起南宁市，终至深圳市，途经广西玉林、岑溪、广东云浮、肇庆、佛山、江门、中山、珠海，线路全长640.7公里。其中广西境内线路长321.9公里，广东境内线路长318.8公里。本次研究的玉林至岑溪段线路，路线全长约74.45公里。已有4G存量站0个，已规划5G基站121个。

### 四、5G基站规划成果

结合上述规划原则、站距要求，进行站址规划及规模预测：

1、与国土空间总体规划衔接，在中心城区范围内划分为高密区、密集区、一般区、边缘区等四个类型，进行分别规划。

2、按移动、电信、联通、广电四家运营商5G基站覆盖半径要求，确定各类用地通信基站基础设施站间距如下：高密区（居住区、公共服务区）为150-250m，密集区（居住区、公共服务区）为250-350m，一般区（工业区、仓储区）为350-450m，边缘区（外围生态绿地、风景区）为450-650m。

3、结合玉林市各片区建设和规划相关指标，测算各片区业务需求的室外宏基站数量。

4、根据区域类型不同，规划考虑多种移动通信制式并存和数据业务的影响，按覆盖预测5G基站，根据各电信企业自身现网情况结合未来业务发展趋势，规划5G室外基站站址（物理站）11677个，其中市区2210个，县城2031个，乡镇865个，农村5728个，高铁128个，高速715个，各县区规划情况如下表：

表5-7  基站数量需求预测

| 区县 | 高速 | 高铁 | 农村 | 市区 | 县城 | 乡镇 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北流市 | 148 | 47 | 995 | 0 | 606 | 223 | 2019 |
| 博白县 | 135 | 0 | 1676 | 0 | 386 | 199 | 2396 |
| 福绵区 | 52 | 0 | 388 | 0 | 82 | 56 | 578 |
| 陆川县 | 76 | 0 | 597 | 0 | 345 | 116 | 1134 |
| 容县 | 134 | 29 | 700 | 0 | 411 | 102 | 1369 |
| 兴业县 | 107 | 42 | 601 | 0 | 201 | 109 | 1060 |
| 玉州区 | 63 | 10 | 771 | 2210 | 0 | 60 | 3114 |
| 总计 | 715 | 128 | 5728 | 2210 | 2031 | 865 | 11677 |

注：现状网点包括3家运营商各自建设的站点，为未整合的站点总数。理论预测数量为基站共建共享情况下的站点数量。

### 五、5G基站社会资源储备

未来5G主要以宏站+微站的方式组网为主，宏站用于广覆盖，微站用于热点盲点补充，通常一个宏站周边需要布点 5~10 个微站。在现有的宏基站规划布点的基础上，微站选取宏基站周边社会资源杆塔（包括路灯灯杆、交通监控杆、公安监控杆、交通信号灯、电力杆塔等）进行补充布点。根据玉林市工业和信息化局《关于推进城市公共资源向5G基站建设开放的指导意见》 ，玉林市行政区域范围内基站建设所涉公共资源，包括但不仅限于国家机关、事业单位、国有企业、学校、医院、大型场馆、楼宇小区等所属建筑物，以及公路、公路用地范围内、铁路及其线路两侧安全保护区、隧道、桥梁、机场、地铁、各类车站、港口、码头、渡口内河航道及岸线、通航建筑物、城市轨道交通、旅游景区、公园绿地、林地等公共区域和路灯、监控杄、道路指示牌等公共设施，以政府、国有投资为主的公共资源，除法律法规另有规定外，应当向铁塔公司和电信运营商无条件免费开放；社会所属建筑物及空间若需收费，必须在政府指导限价下执行。

## 第六章 5G通信室内分布基站基础设施规划

### 一、5G通信室内分布基站规划原则

随着城市的快速发展，越来越多的高层建筑的筑起，移动通信用户数量急剧增加，话务密度和覆盖要求也不断上升。在大型建筑物内部、地下商场、地下停车场等环境下，对移动通信信号有一定的阻挡和屏蔽，导致移动通信信号减弱，手机等终端无法正常使用，形成了移动通信的盲区和阴影区。另外，在有些建筑物内，虽然手机能够正常通话，但是用户密度大，基站信道拥挤，导致手机上线困难。因此室内信号覆盖的解决方案变得很重要。

1、室分规划原则

（1）室分规划要以城市发展为向导，了解城市发展方向、经济发展水平、居民态度、生活方式等方面对室分通信基础设施建设的影响，分析各地市面临的社会环境，开展室分规划。

（2）室分规划要以业务需求为指引，按“高价值、高流量、重要性”的优先原则进行规划，再逐步扩展至全覆盖规划。

（3）结合技术标准演进、网络架构和设备型号等技术发展，根据不同场景及业务需求选取合适建设方式。

2、室分站点信息库建立

为了准确掌握规划期内需要建设室内分布系统的目标楼宇，需要通过市政规划、楼宇摸查、网络收集等渠道采集楼宇信息，以物业点为单位，建立站点信息库。

站点信息库要求包含建筑物名称、地址、经纬度等站址基础信息，要求包含地市及区域归属属性，并对站点的覆盖现状、产权归属进行核实，同时通过场景分类、人口密度、业务流量进行重要程度排序。

对从多渠道采集到的站点信息进行需求整合，根据室分规划思路和目标，基于基础电信企业覆盖要求、网络指标要求、场景特点和室分技术特点积极推进室内分布系统的共建共享。

室分规划以物业点分布为基础，在规划前先根据建筑物类型进行场景划分，明确室分网络覆盖目标及区域。建筑物场景分类如下表：

- 表6-1  建筑物场景分类

| 建筑物类型 | 站点数量 |
| --- | --- |
| 宾馆酒店 | 170 |
| 大型场馆 | 27 |
| 党政机关 | 132 |
| 公共场所 | 184 |
| 机场 | 3 |
| 交通枢纽 | 33 |
| 商场超市 | 143 |
| 商务楼宇 | 281 |
| 隧道 | 27 |
| 校园 | 156 |
| 休闲场所 | 81 |
| 医院 | 156 |
| 园区 | 364 |
| 住宅小区 | 1845 |
| 总计 | 3602 |

### 二、5G室内分布基站分规划方案

根据各电信企业自身现网情况结合未来业务发展趋势，规划5G室内分布基站（物业点）3602个，其中交通枢纽33个，机场3个，大型场馆27个，商务楼宇281个，党政机关132个，校园156个，医院156个，公共场所184个，宾馆酒店170个，商场超市143个，园区364个，休闲场所81个，住宅小区1845个，隧道27个。各县区规划情况如下表：

表6-2  电信企业5G室内分布基站需求表

| 区县 | 宾馆酒店 | 大型场馆 | 党政机关 | 公共场所 | 机场 | 交通枢纽 | 商场超市 | 商务楼宇 | 隧道 | 校园 | 休闲场所 | 医院 | 园区 | 住宅小区 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北流市 | 36 | 2 | 7 | 23 |  | 10 | 22 | 23 | 2 | 7 | 20 | 16 | 40 | 438 | 646 |
| 博白县 | 19 | 2 | 15 | 15 |  | 2 | 17 | 28 | 6 | 6 | 15 | 14 | 126 | 191 | 456 |
| 福绵区 | 3 | 1 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 |  | 2 | 3 | 7 | 32 | 21 | 96 |
| 陆川县 | 7 | 1 | 5 | 7 |  | 2 | 3 | 17 | 4 | 2 | 7 | 9 | 27 | 156 | 247 |
| 容县 | 13 | 4 | 19 | 20 |  | 2 | 10 | 49 | 6 | 3 | 4 | 11 | 26 | 123 | 290 |
| 兴业县 | 3 | 1 | 6 | 14 |  | 1 | 6 | 11 | 7 | 3 | 4 | 10 | 27 | 45 | 138 |
| 玉州区 | 89 | 16 | 70 | 97 |  | 15 | 84 | 149 | 2 | 133 | 28 | 89 | 86 | 871 | 1729 |
| 总计 | 170 | 27 | 132 | 184 | 3 | 33 | 143 | 281 | 27 | 156 | 81 | 156 | 364 | 1845 | 3602 |

## 第七章 重点机房基础设施规划

### 一、重点机房规划原则

1、需求类型

重点机房应形成分层分级，覆盖全网络的机房布局。重点机房规划根据发展需求从以下几个方面考虑。

（1）骨干网络节点机房（一类）：主要布置核心网设备、多媒体网关以及数据中心等核心设备。骨干网络节点机房面积应根据实际情况确定，且不少于300平方米。

（2）传输节点机房（二类）：结合传输网络架构考虑机房需求，主要实现本地网的传输收敛，包括光传输综合接入机房、汇聚机房、光缆干线机房等。传输节点机房面积应根据实际情况确定，且不少于100平方米。

（3）综合接入机房（三类）：为提供CU/DU等设备的集中部署，统一供电、统一传输接入的节点，是综合方案的核心节点，是区域网络覆盖信息流和能源流的汇集中心。在考虑满足无线网设备部署的同时，借助机房的传输节点、不间断电源、全天候运维保障条件下，考虑全业务网络接入需求的部署，例如小区家庭宽带OLT、专线节点、边缘计算设备需求等。综合接入机房面积应不小于80平方米。

（4）无线网C-RAN机房（四类）：随着后期5G网络覆盖需求，城区站址密度大幅度增加，无线基站在局部区域出现塔、房分离的趋势，无线基站设备出现集中放置、集中供电、集中传输的需求，5G网络呈现为BBU池需求，此外边缘计算设备需求也将逐渐出现。无线网C-RAN机房面积应不小于40平方米。

2、规划原则

重点机房应重点考虑物业点稳定性、传输管道和光缆资源、外市电、机房空间及承重、电源容量及备电等因素，不同等级的重点机房根据业务需要确定具体标准和预留。

（1）机房位置

重点机房应根据城市通信网络发展目标，考虑多业务的统一承载要求进行布局，结合地理位置，在业务需求多、发展快的重点区域选取，并尽量位于其覆盖范围的中心区域，便于各类业务的接入。

重点机房应设置在地势较高、不易被水淹没、不易渗水的地方；机房周边应有较安全的外部环境和较好的电磁环境。

（2）物业点稳定性

重点机房可采用“建、购、租相结合”的原则进行建设，对于新开发区域，则应根据市政规划用地性质，提前预留重点机房用地，或者在新建商业楼宇或市政设施中预留机房位置。纳入国土空间规划，进行资源储备。

对于城市建成区，重点机房可考虑设置于公园、绿化带、广场等市政设施区域，便于资源的批量获取，降低协调成本和建设成本。租用重点机房应考虑物业单位稳定性，确保机房的长期可用，避免机房纠纷、搬迁等。

（3）传输管道和光缆资源

重点机房宜选择在交通较为方便的城市干道交会区域，机房附近应有基础电信企业管道或光缆资源，便于基础电信企业光缆接入机房，以便于传输网络的组织。

（4）外市电

重点机房一般设备较多，保障要求较高，断电影响网络范围较大，因此对外市电要求较高，重点考虑外电引入条件是否能满足机房的需求，优先选择直供电。对于等级较高的机房，可根据基础电信企业需求考虑引入双路电形成一主一备。容量方面根据业务需求进行核算，并预留业务扩展的需要。

（5）机房空间及承重

重点机房设备主要包括无线设备、传输设备、边缘计算服务器等主设备，以及配线架、配电柜、后备电源、制冷机等配套设备，根据设备部署需要进行相应的机房空间和承重核算，并预留足够的机架扩展的空间需求。

（6）电源容量及备电

根据设备部署需要进行相应电源容量及备电电池组容量的核算，并预留足够的业务扩展需要。

（7）集中供电、集中放置、集中管理

随着基站小型化，密集化，多样化的转变，为周边站点、基站群、提供传输汇聚，集中放置、集中供电等服务是5G发展的必然方向，利用削峰填谷、光伏供电、锂电储能等方式在合适的基站建设“能源池”（母站），与周边基站（子站）组合成微电网。通过直流和交流的方式，“能源池”对微电网内所有基站进行不间断供电。实施后，可取消子站的电源柜、空调、电池等设备的配置，节约投资；可实现集中供电 、集中管理 、集中维护。

3、重点整合方案

不同电信企业提出的同种类型重点机房新建需求，应根据各个电信企业需求位置点的间距、周围环境、场地地势、供配电、管道及光缆资源等条件，将经方案对比后适宜集中建设的同类型重点机房需求进行整合，尽可能减少资源浪费，提升投资效益。

### 二、重点机房规划方案

各电信企业新建重点机房的需求，统筹规划、联合建设、共建共享、节约机房面积、资源最优化，规划建设二类重点机房规划建设2个，三类重点机房规划建设3个，四类重点机房规划建设52个，重点机房不占用公共用地，采用租赁或者购买的方式进行建设。重点机房各县区分布规划情况如下表：

表7-1电信企业重点机房需求表

| 区县 | 二类重点机房数 |  | 三类重点机房数 |  | 四类重点机房数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重点机房数（个） | 重点机房面积（m²） | 重点机房数（个） | 重点机房面积（m²） | 重点机房数（个） | 重点机房面积（m²） |
| 玉州区 | 2 | 120 | 0 | 0 | 9 | 100 |
| 福绵区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
| 北流市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 |
| 兴业县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 |
| 容县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |
| 陆川县 | 0 | 0 | 2 | 100 | 5 | 100 |
| 博白县 | 0 | 0 | 1 | 100 | 15 | 100 |
| 合计 | 2 | 240 | 3 | 300 | 52 | 5200 |

## 第八章 传输管道基础设施规划

### 一、传输管道规划原则

1、管道规划原则

（1）管道网规划必须因地制宜，切合实际，遵循高效实用、满足市场、辐射周边、顾及长远和可持续发展的原则。

（2）管道的规划应本着安全、合理、经济的原则，既要考虑市政对环境的要求和自身业务发展的需求，又要考虑投资回报率。

（3）对于预知未定型的道路若市政没有硬性要求建设入地管道，农村道路等级别较低的道路可优先考虑采用架空或直埋的敷设方式，暂不考虑管道建设。

（4）管道网规划要体现“近细远粗”和“轻重缓急”的原则，做好近期急需建设管道的规划以及重点区域的规划。

（5）管道规划应以城市道路规划和功能区域规划为基础，以完善光缆网络物理结构为方向，以实现节点接入为目标。规划中应体现网络发展的独立性和整体性。

（6）在管道网络规划时，应同时考虑本地功能区域规划、人口密度、经济情况、道路分布，以及楼宇、居民小区、各类场所的分布特点和规模。

（7）对于新建、改建的建筑物，楼外预埋通信管道应与公用管道相连接。

（8）城市的桥梁、隧道、高等级公路等建筑应同步建设通信管道或留有通信管道的位置。必要时，应进行管道特殊设计。

（9）当规划道路红线宽度≥40米时应在道路两侧建设通信管道或通道；道路宽度<40 米时应在用户较多的一侧建设单侧管道，部分段落可根据用户和业务分布情况修建双侧管道。在道路交叉口原则上需要建设过路管道，管孔数根据需求进行建设并进行适当预留；没有交叉路口的道路，每隔200米左右或每间隔1个人孔处建设一条不少于4孔的过路管道，以连接道路两侧的通信管道，这样可以提高传输网组网的灵活性，也可以为通信线路的路由提供多条选择。

2、管道管孔建设原则

城市通信综合管道管孔数的确定可参考下表：

表8-1  城市通信综合管道管规划管孔数

| 城市道路类别 | 道路宽度（m） | 管孔数（管孔） |
| --- | --- | --- |
| 主干路 | 40 | 18-36 |
| 次干路 | 30 | 14-26 |
| 支路 | 20 | 6-10 |
| 跨江大桥及隧道 | — | 18-36 |

表8-2  城市管网管孔范围

| 项目内容 | 适用的道路 | 管孔预测范围 | 管孔需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、超过40 米道路双侧布置。2、单侧布置时横过道路一个街区2~3 处。3、有综合管廊的路段按管线入廊设计。4、汇聚局房15~20 孔。5、小区内部连接管道参照住建厅文件执行。 |  |  |  |
| （≥40 米）主干通信管道 | 纵贯城市的城市主干道 | 14-16 管孔 | 电信：3 管孔；移动：3管孔；联通：3 管孔；广电：2 管孔；其他：3管孔。 |
| （≥30 米）次干通信管道 | 城市次干道 | 10-12 管孔 | 电信：2 管孔；移动：2管孔；联通：2 管孔；广电：1 管孔；其他：3 管孔。 |
| （≥20 米）支干通信管道 | 连接主干道次干道的道路 | 9-10 管孔 | 电信：2 管孔；移动：2管孔；联通：2 管孔；广电：1 管孔；其他：2管孔。 |
| （≤20 米）一般通信管道 | 街坊、园区内道路 | 6-8 管孔 | 电信：1 管孔；移动：1管孔；联通：1 管孔；广电：1 管孔；其他：2 管孔。 |

通信管道管孔数量在实际建设过程中根据规划用地性质，人口规模可有适当增减，但应明确通信管道统一规划、建设，杜绝反复、多次开挖路面的“马路拉链”问题。同时，为避免部分基础电信企业部分管孔闲置，其它基础电信企业无管孔可用的情况，应大力提倡各基础电信企业间本着公平、合理、自愿协商的原则出租各自闲置的管孔资源或闲置的光纤、电路。以最大限度的提高有限的管孔资源的利用率。

3、传输管道规划需求整合原则

不同电信企业在同一路段都有需求的，需把各电信企业的需求整合成一个总需求。当道路红线宽度≥40米时，应分别统计道路两侧各自的建设需求，在道路两侧建设通信管道；当道路宽度<40米时，把道路两侧的建设需求合在一起统计，选择用户较多的一侧建设单侧管道；当道路宽度<40米时，对于部分段落因特殊情况需修建双侧管道的，也需要分别统计道路两侧各自的建设需求。

4、管道路由和位置选择要求

（1）长途管道路由和位置

1）长途管道的路由方案应以通信网络规划为基础进行多方案比较。

2）管道路由沿靠公路时，必须充分调研公路是否有拓宽、改造计划。若公路为定型公路，管道的位置宜为公路的边沟、路肩、边沟与公路用地边缘之间，也可离开公路铺设；若公路为非定型公路，管道应离开公路铺设，还应避开公路升级改造、取直拓宽和路边其他规划的影响。管道离开公路铺设时，与公路的距离不宜超过200米，以便于光缆施工和维护。

3）管道沿靠高等级公路敷设时，宜选择在公路的中间隔离带，无拓宽改造计划的公路也可选择在路肩及边坡和隔离栅以内，不宜选择在隔离栅以外。

4）管道沿靠铁路建设时，管道的位置应便于施工和维护。

5）长途管道在进入市区或集镇时，应充分考虑城市或集镇发展对管道路由的影响，尽量使市政道路管道向郊外延伸，并选取安全、稳定的地点和长途管道衔接。

（2）市区管道路由和位置

1）在修建市区道路管道时，应主要采用单侧修建的方式，并需根据业务发展需求进行跨路管道的建设。当规划道路红线之间的距离大于等于40m时或单侧修建时跨路管道无法满足业务发展需求时，可在道路两侧修建通信管道。

2）市政道路管道宜建筑在人行道或绿化带下，次选慢车道下，不宜建筑在快车道下。当市政管道建筑在快车道下时，每隔一定距离需从人（手）孔将管孔引出至人行道或绿化带，并在人行道或绿化带增设手孔。

3）核心节点、骨干汇聚节点（如：县公司节点）应至少保证两处不同方向的进局管道，普通汇聚节点有条件时需尽量采用两处不同方向的管道进局方式。核心节点、汇聚节点采用两处不同方向的出局管道时，局前人（手）孔间需有连通管道。

### 二、传输管道规划方案

传输管道作为城市基础设施之一，规划建设需满足国家及地方市政设施建设的相关规定。利用道路或建筑物的新建、改建机会，积极跟进管道建设，不断提高市政道路传输管道覆盖率，传输管道建设应积极采用各电信企业共建共享方式，减少重复建设，降低投资造价，有条件情况下需分设共建管道的人（手）孔，管道的容量应预留备用管孔，满足终期光缆敷设需求。根据各电信企业传输管道新建需求统筹规划，规划新建8孔传输管道17.127公里，传输管道12孔规划建设828.384公里，传输管道16孔规划建设652.997公里，各区县规划情况如下表：

表8-3  电信企业通信管道需求表

| 区县 | 8孔管程（公里） | 12孔管程（公里） | 16孔管程（公里） |
| --- | --- | --- | --- |
| 北流市 | 0.35 | 168.033 | 89.05 |
| 博白县 | 0 | 145.703 | 95.452 |
| 福绵区 | 0 | 64.278 | 41.66 |
| 陆川县 | 1.1 | 62.758 | 52.925 |
| 容县 | 1.2 | 115.388 | 93.422 |
| 兴业县 | 10.6 | 42.63 | 43.752 |
| 玉州区 | 3.877 | 229.594 | 236.736 |
| 合计 | 17.127 | 828.384 | 652.997 |

## 第九章 光交节点基础设施规划

### 一、光交节点规划原则

1、主干光节点规划原则

（1）主干光节点覆盖范围应依附城市规划，以城市的主要街道、河流、公园、绿化带及其他妨碍光缆线路穿行的大型障碍物为界，考虑用户密度与有效管辖区域并结合城市中现有通信管道的实际情况进行划分。

（2）主干光节点的设置应考虑周边道路管道、地理位置、安全保障能力、机房空间等因素，优先设置在用户密度中心靠各基础电信企业汇聚节点一侧。

（3）建议主干光节点设置在光缆路由方便的城市主干道路附近。城市密集区域主干光节点覆盖半径控制在300-500米，城市边缘区域范围覆盖范围在500-1000米。

（4）设置在室外的主干光节点，安全性是需要考虑的基本因素，要求防水、防尘、防潮，另外对其机械及物理性能也应重点关注。

2、主干光节点设置原则

（1）避开高压走廊和电磁重干扰区。

（2）避开高温、腐蚀和易燃易爆区。

（3）避开地势低洼区，并应在百年一遇洪水警戒水位的上方。

（4）符合城市建设规划，不妨碍交通和不影响市容观瞻。

### 二、光交节点规划方案

光交节点规划应面向各电信企业业务需求，统筹规划，一次规划到位，分步实施，避免重复建设光交节点，结合管道规划需求，在城区和县城主干道路、次干道路、支路等路段设立光交节点，在乡镇视发展情况结合业务发展和用户分布合理设置光交节点，根据各电信企业业务的情况合理部署光交节点容量，尽量做到一次部署到位，避免后期的重复扩容，光交节点规划建设主干光交节点288芯容量301个，576芯容量397个、1152芯容量39个，主干光交节点及各区县分布规划情况如下表：

表9-1  电信企业光交节点需求表

| 区县 | 主干光节点（个） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 288芯容量 | 576芯容量 | 1152芯容量 |
| 北流市 | 33 | 75 | 7 |
| 博白县 | 61 | 90 | 7 |
| 福绵区 | 17 | 18 |  |
| 陆川县 | 26 | 50 | 1 |
| 容县 | 31 | 40 | 3 |
| 兴业县 | 31 | 37 | 1 |
| 玉州区 | 102 | 87 | 20 |
| 合计 | 301 | 397 | 39 |

## 第十章 传输杆路基础设施规划

### 一、传输杆路规划原则

1、传输杆路规划原则

（1）光缆在城区主要采用通信管道敷设，在乡镇或农村主要采用杆路架空敷设，局部山坡陡峭等特殊地段采用相适应的敷设方式或加固措施。

（2）为了确保架空光缆线路的安全、稳定、可靠，一般要求杆路距离水渠10m以外，距县道、省道20m以外，距国道、高速公路和铁路50m以外，一些特殊地段可适当调整，杆路与其他设施的最小水平净距如下：

表10-1  杆路与其他设施的最小水平净距

| 其他设施名称 | 最小水平净距（m） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 消火栓 | 1.0 | 指消火栓与电杆距离 |
| 地下管、缆线 | 0.5-1.0 | 包括通信管、缆线与电杆间的距离 |
| 火车铁轨 | 地面杆高的4/3倍 |  |
| 人行道边石 | 0.5 |  |
| 地面上已有其他杆路 | 地面杆高的4/3倍 | 以较长标高为基准 |
| 市区树木 | 0.5 | 缆线到树干的水平距离 |
| 校区树木 | 2.0 | 缆线到树干的水平距离 |
| 房屋建筑 | 2.0 | 缆线到房屋建筑的水平距离 |

（3）架空杆路基本杆高为7m，遇到山区特殊地段、跨越障碍或跨越铁路、公路、农村机耕道路时，可以根据实际地形选用6m、8m、9m、10m和12m等杆高，遇到局部山顶短段抬杆确实困难的情况，可用油木杆替代水泥电杆。

（4）架空杆路的基本杆距为50m，可根据实际情况适当调整±5m。由于地形或障碍物的原因如跨河等档距较长时，应按长杆档加辅助吊线或架空飞线处理。

2、传输杆路规划需求整合原则

在同一路段，有不同电信企业提出新建杆路规划需求的情况，需把不同电信企业的新建杆路规划需求进行整合，同一路段只需规划一趟杆路即可满足各家电信企业架空光缆需求。

### 二、传输杆路规划方案

新建传输杆路应考虑各电信企业的需求，统筹规划、联合建设，资源共用，不宜在统一路由重复建设，野外传输杆路一般应沿交通线，传输杆路定线在交通线用地之外，并保持一定平行距离，市区县城传输杆路线在一般人行道或与城建部门商定的位置，避免跨越房屋等建筑物，通信传输杆路不宜与电力线在同一侧。结合各电信企业的需求规划新建传输杆路65段，合计杆路长度259.373公里，各区县规划如下表：

表10-2  电信企业传输杆路需求表

| 区县 | 杆路段落数 | 杆路长度（公里） |
| --- | --- | --- |
| 玉州区 | 2 | 1.153 |
| 福绵区 | 1 | 1.63 |
| 北流市 | 9 | 11.77 |
| 兴业县 | 15 | 25.98 |
| 容县 | 14 | 26.2 |
| 陆川县 | 5 | 11.24 |
| 博白县 | 19 | 181.4 |
| 合计 | 65 | 259.373 |

## 第十一章 铁塔、机房与市电引入改造

### 一、通信铁塔分类及应用原则

通信铁塔分为自立式塔架、自立式塔架有角钢塔、钢管塔、普通单管塔、景观塔、路灯杆塔、仿生树、抱杆、增高架、支撑杆等。角钢塔主要由角钢构成；钢管塔主要由钢管和角钢构成；单管塔由单根钢管构成，主体多为圆形或多边形截面焊接钢管；灯杆景观塔由单根大直径钢管和装饰灯构成。

通信铁塔应用场景：

（1）角钢塔、钢管塔适用于县城、乡镇、田野、丘陵、山区等；

（2）普通单管塔及景观塔适用于城区、居民小区、高校、商业区、景区、工业园区、新建开发区、道路、交通枢纽等；

（3）路灯杆塔适用于城区道路、交通枢纽；

（4）仿生树适用于景区；

（5）屋顶拉线塔、增高架、支撑杆适用于县城、乡镇、工业园区、农村等屋面租用基站；

（6）抱杆适用于城区、县城、乡镇、工业园区、居民小区等屋面租用基站。

屋面基站铁塔选用：郊区、乡镇、农村地区建议使用拉线塔、抱杆；

地面基站铁塔选用：郊区、乡镇、农村地区建议使用三管塔、单管塔及角钢塔；景区地区建议使用美化树、双轮景观塔、灯杆景观塔、插接式单管塔及路灯杆塔。

主要铁塔类型图例和使用建议如下：

（1）单管塔，主要用平地，交通便利场景。

图11-1  插接式单管塔

（2）美化仿生树，用于古迹、风景区等有特殊要求的场景。

图11-2  美化仿生树

（3）路灯杆，用于景区等对景观有特殊要求的场景。

图11-3  路灯杆

（4）角钢塔，用于荷载量要求较大，或运输困难的山区：

图11-4  角钢塔

（5）拉线塔，用于开阔山区，农村，楼顶等场景。

图11-5  拉线塔

（6）便携式塔房一体化，用于居民阻扰，疑难站点区域，应急通信，信号保障有特殊要求的场景。

图11-6  塔房一体化

（7）三管塔，适用于交通不便利场景，如山头等：

图11-7  三管塔

（8）屋面支撑杆，主要适用于楼顶场景。

图11-8  屋面支撑杆

### 二、智慧路灯杆应用原则

智慧路灯杆是物联网在城市中的重点应用领域，因智慧路灯具有通电、联网、分布广泛可渗入到城市的各个角落等特点，而被视为万物联网的必要基础设施，通过整合视频监控、多媒体信息屏、公共广播、环境监测等硬件功能，助力平安城市和智慧园区的建设。

1、智慧路灯杆系统特点

（1）功能模块化

以智慧照明系统为基础功能，可选配备WIFI热点覆盖功能、摄像头模块、充电桩功能、4G/5G信号覆盖功能、物联网RFID以及信息发布功能等。灯杆采用模块化设计，各功能模块相互独立，预留安装孔位、供电模块、传输模块等。可以根据客户需要，按需组合、灵活配置，以适应不同的使用场景。

（2）供电智能化

智慧灯杆各功能模块都有供电的需求，需要智慧灯杆系统配置工业级智能配电模块，支持电压、电流、功率自动检测，自带报警功能、过压超载熔断功能。

（3）控制集中化

配合智慧灯杆运营平台，除可以对所有照明系统进行集中控制之外，采用了ZigBee、电力线载波等通信方式，对充电桩、城市传感功能各功能模块之间进行互联，真正进入实现物物互联的时代。在运营平台上可以对这些功能单元的工作状态进行监控，并及时生成故障告警信息，大大降低了人工巡检成本，达到低成本快速响应的效果。

（4）通信模式分层化

对于传输信息量小的传输需求，如控制信息上报、状态采集等，采用

ZigBee或者WIFi等方式，对于视频监控、4G覆盖、WIFi覆盖等传输需求，采用4G/5G、GPON等高速率传输模式。

2、组网架构

智慧灯杆系统整体组网架构，分为三层，如下：

图11-9  	智慧灯杆系统框架结构

应用层：环境传感感知、GPS融合处理、大数据分析挖掘等。

网络层：以太网络标准协议为基础，EPON/GPON、4G/5G、WIFi、ZigBee等多种技术融合。

终端层：终端设备协议统一，实现底层互联互通。

3、智慧路灯杆功能组成

图11-10  智慧灯杆系统功能图

图11-11  多功能灯杆（4-10米）

图11-12  多功能灯杆（12-15米）

图11-13  智慧灯杆

### 三、机房及配套建设原则

1、机房选型原则

按建设形式，主要有以下几种机房型：砖混机房、彩钢板机房、室外一体化机柜、铝合金机房、美化机房等。

机房选型应综合考虑客户需求、建设场景、机房类型特点以及后期扩容等因素，重点聚焦当期的建设成本和建设周期，以及长期的运维成本，做到实用、经济。

表11-1  机房选型表

| 序号 | 典型场景 | 第一方案 | 第二方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 征地容易的区域优先考虑防盗要求 | 砖混机房 | 地面室外站一体化机柜 |
| 2 | 征地容易的区域优先考虑控制投资或快速建站 | 彩钢板机房 | 地面室外站一体化机柜 |
| 3 | 征地困难的区域 | 地面室外站一体化机柜 | 地面室外站一体化机柜+美化外罩 |
| 4 | 广场、公园、景区等敏感区域 | 美化机房 | 地面室外站一体化机柜+美化外罩 |

2、后备保障原则

维护队伍较易到达区域基站建议采用蓄电池组+移动发电机组保障方式，偏远区域可选择蓄电池+移动发电机组或固定发电机组保障方式。

新建基站蓄电池组后备时间应结合基站重要性、市电可靠性、运维能力、机房条件等因素确定，可根据平均断电时长、应急保障到位时间等因素进行调整。受交通、气候、人为阻挠等影响，导致不能及时发电保障的基站，可适当增加蓄电池组容量。农网、离网型市电的基站，可适当增加蓄电池组容量或储油箱容量。

### 四、防雷接地原则

广西是全国雷电灾害高发区，受区域山形地貌影响，广西的通信基站遭雷击事件经常发生，不仅威胁着通信基站的安全，也直接影响了人们的正常通信质量。

为了减少雷击对通信设备的损害，进一步加强灾害防治工作，本工程依据有关雷电防护的国家标准，结合移动通信基站实际情况，对移动通信基站防雷与接地设计的技术规范和要求做了相关说明。

图11-14  地网示意图

基站防雷系统、接地系统的设置应符合《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（GB50689-2011）的要求。基站地线系统应采用联合接地方式，即工作接地、保护接地、防雷接地共设一组接地体。基站应按均压、等电位的原理，按联合接地地网的要求施工，基站的工频接地电阻一般控制在10Ω之内、地网的等效半径应在10米左右，或采用隔离式防雷系统。

## 第十二章 市电引入规划

### 一、市电供电等级分类标准

1、一类市电供电方式

一类市电供电方式为从两个稳定可靠的独立电源引入两路供电线，两路供电线不应有同时检修停电的供电方式。两路供电线宜配置备用电源自动投入装置。

一类市电供电方式的不可用度指标：平均月市电故障次数应≤1次，平均每次故障持续时间≤0.5h。市电的年不可用度应＜6.8×10-4。

2、二类市电供电方

二类市电供电方式为满足以下两个条件之一者：

（1）从两个以上独立电源构成的稳定可靠的环形网上引入一路供电线的供电方式；

（2）从一个稳定可靠的电源或从稳定可靠的输电线路上引入一路供电线的供电方式。

二类市电供电方式的不可用度指标：平均月市电故障≤3.5次，平均每次市电故障持续时间应≤6h，市电的年不可用度应＜3×10-2。

3、三类市电供电方式

三类市电供电方式为从一个电源引入一路供电线的供电方式。

三类市电供电方式的不可用度指标：平均月市电故障≤4.5次，平均每次市电故障持续时间应≤8h，市电的年不可用度应＜5×10-2。

- 四类市电供电方式

四类市电供电应符合下列条件之一的要求：

（1）由一个电源引入一路供电线，经常昼夜停电，供电无保证，达不到第三类市电供电要求，市电的年不可用度＞5×10-2；

（2）有季节性长时间停电或无市电可用。

### 二、市电引入需求

1、基站市电引入需求

（1）基站能耗分析

5G基站一般按照BBU+3AAU 配置，主流厂家典型峰值功耗约4kW左右，传输设备1kW左右功耗，1个典型的5G基站所需新增功耗约为5kW；4G典型配置整机功耗约1.2kW，5G相当于4G功耗3倍。5G功耗的大幅增加。

由于5G基站功耗增大，供电需求急剧增加，但大部分利旧站点原有交流引入设计负荷小于20kw，原有大量利旧站点交流系统的变压器容量不足，交流线缆过细不满足线缆载流量和压降要求，交流配电箱内空开分断能力不足，现有油机发电功率不满足机房供电需求，因此大量的变压器以及交流引入线路等需要进行改造。

对于新建站点，为满足各家5G以及其它网络建设的功耗需求，交流引入设计负荷不得小于 30kw。对集中供电站点，可根据区域内站点规模，选用低压集中供电机房（100KW 低压集中）和高压集中供电机房（25KW高压集中）两种。

（2）基站市电引入要求

移动通信基站市电原则上引入一路不差于三类（平均月市电故障≤4.5次，平均每次故障持续时间≤8h）的市电电源，优选从公共电网引入一路380V/220V的交流电源。

由于5G设备参数相比于4G系统有所不同，导致设备功耗的增加，对机房空间、外电容量、电源配置及空调散热等提出更高的要求。参考前期部分城市5G建设情况，综合考虑后期设备升级降耗，以及节能软件的采用。综合考虑基站远期规划容量配置及三家运营商共享需求，交流市电引入容量要求不小于30kVA。为降低基站建设成本，在市电容量满足的基础上应优先采用引380V低压的方式。

目前基站的交流供电基本上以当地市电作为主用交流电源，而市电引入情况大概可以分为以下四种情况：

1）新建机房设有专用变压器，通过1路10KV高压引至基站专用变压器，通过变压器降压后负责基站设备供电。

2）新建机房无专用变压器，从远端的公用变压器引1路380V（或220V）至基站，负责基站设备的供电。

3）租用民房设有专用变压器的基站，从租用民房的低压配电系统的输出分路引至基站。（4）租用民房无专用变压器的基站，从租用民房的总交流配电箱处引至基站。

2、重点机房市电引入需求

（1）重点机房能耗分析

原有通信机房中主设备主要为核心网设备、IP网设备和传输网（除接入传输）设备，基础设施主要为空调、电源。5G时代存储与控制分离，MEC将下沉至网络边缘，实现其边缘计算能力，核心网云化将与数据中心互联，大型DC作为NewCore核心云网络载体，构成DC网络的骨干核心，中小型DC承担MEC边缘云计算，DU也将集中在本地DC机房。DC机房将会成为网络中心，这对通信机房及配套建设提出了更高的要求。因此，需要建设大量综合机房。同时随着通信机房主设备及配套设备的增多，对市电引入等提出新的需求，如原有汇聚机房供电需求只需66KW，但随着5G建设的需求，汇聚机房供电需求是99KW才能满足。

随着5G网络、云网、DC、边缘计算的发展，各通信机房的服务器、数据网、传输网、移动设备不断增加，对电力要求越来越大，总能耗越来越高。通信机房耗电呈增长趋势，数据中心的能耗增长将更加明显，根据经验，通信机房的能耗和机房内的机架及架上的设备紧密相关，而机架数量由和机房的面积相关。因此，在规划时，通信机房的能耗需求可以根据机房的类别和面积做简单的估算，作为申请市电额度的依据。

（2）重点机房市电引入要求

本期所建设重点机房主要分为以下四类：一类重点机房承担省内核心网重要设备，完成省内业务收敛及处理。二类重点机房用于多个汇聚区域内业务收敛及处理、并承担核心网数据面设备，数据承载网BRAS，内容分发网CDN等，三类重点机房用于单个汇聚区域内业务收敛及处理，四类重点机房针对业务相对集中且距离三类重点机房较远区域，单独规划业务。

根据重点机房所在地区的供电条件、线路引入方式及运行状态，将市电供电分为三类，市电供电划分条件应符合下列要求：

一类市电供电为从两个稳定可靠的独立电源各自引入一路供电线。该两路不应同时出现检修停电，平均每月停电次数不应大于1次，平均每次故障时间不应大于0.5 小时。两路供电线宜配置备用市电电源自动投入装置。

二类市电供电线路允许有计划检修停电，平均每月停电次数不应大于3.5次，平均每次故障时间不应大于6小时。供电应符合下列条件之一的要求：

1）由两个以上独立电源构成稳定可靠的环形网上引入一路供电。

2）由一个稳定可靠的独立电源或从稳定可靠的输电线路上引入一路供电线。

三类市电供电为从一个电源引入一路供电线，供电线路长、用户多、平均每月停电次数不应大于4.5次，平均每次故障时间不应大于8小时。

一类重点机房原则上采用一类市电供电，专用变压器应采用N+1配置，即多套主用变压器（含低压系统）共用一套备用低压系统，当一套系统故障时，其余系统可满足所有负载。一类重点机房需设置固定柴油发电机组，柴油发电机组按N配置，即不设置冗余发电机组，发电机组总容量即为负荷容量。

二类重点机房原则上采用二类市电供电，但当具备外电条件且投资增加不大时可考虑一类市电引入。专用变压器应采用N+1配置，即多套主用变压器（含低压系统）共用一套备用低压系统，当一套系统故障时，其余系统可满足所有负载。一类重点机房需设置固定柴油发电机组，柴油发电机组按N配置，即不设置冗余发电机组，发电机组总容量即为负荷容量。

三类重点机房、四类重点机房具备条件时引入二类市电，不具备条件时引入三类市电。三类机房变压器可采用N配置，当变压器检修或故障时，由备用的变压器或应急柴油发电机供电。

三类重点机房、四类重点机房不具备专用变压器建设条件时，可考虑以下市电引入方式：

1）从公用变压器引入1路380V市电；

2）当重点机房所在居民小区设置有专用变压器时，可从小区专用变压器引入1路380V市电。

采用上述市电引入方式时，为了保证满足5G建设需求及机房未来发展需求，市电引入容量应不少于60kVA。

三类重点机房、四类重点机房可不设置固定柴油发电机，但应配置应急车载发电机组，并预留车载发电机接口。

## 第十三章 投资估算

### 一、估算依据

- 原邮电部，《邮电通信建设项目经济评价方法与参数》；

- 工信部通信【2016】451号《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》；

- 2017年5月1日起施行的《信息通信建设工程费用定额》、《信息通信建设工程概预算编制规程》、《信息通信建设工程预算定额》（共五册）；

- 财政部、国家发改委《关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》（财综〔2008〕78号）；

- 工信部发布的关于《无源光网络（PON）等通信建设工程》补充定额（工信部通[2011]426号）；

- 《国家发展改革委关于放开部分建设项目服务收费标准有关问题的通知》（发改价格[2014]1573号）；

- 项目建设管理费参见《关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知》财建[2016]504号；

- 财会【2002】17号，《电信企业会计核算办法》，2002年9月22日；

- 建设单位提供的前期工程设备材料合同价格及5G设备询价结果；

- 国家现行的财税制度；

- 本项目所在地物价水平、物价指数与所在地政府相关规定。

### 二、资金来源

5G基础设施投资主要由电信运营企业自筹资金。

### 三、投资估算及汇总

1、宏站投资估算

玉林市宏站目标网（2021-2035年）总投资为358605.74万元；其中，近期规划（2021-2025年）投资为90866.42万元；中期规划（2026-2030年）投资为158022.62万元；远期规划（2031-2035年）投资为109716.70万元；本规划投资如下表所示。

表13-1 宏站目标网投资估算表（铁塔机房配套部分）

| 无线配套项目 |  | 单位 | 单价 （万元） | 近期 （万元） | 中期 （万元） | 远期 （万元） | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宏站新建 | 单管塔 | 个 | 37.63 | 978.38 | 42777.22 | 112.89 | 43868.49 |
|  | 角钢塔 | 个 | 42.93 | 0.00 | 5146.76 | 20091.24 | 25238.00 |
|  | 景观塔 | 个 | 24.91 | 0.00 | 2154.42 | 149.46 | 2303.88 |
|  | 三管塔 | 个 | 34.45 | 0.00 | 21636.9 | 32107.40 | 53744.3 |
|  | 楼面塔 | 个 | 6.1 | 0.00 | 3829.36 | 48.8 | 3878.16 |
| 宏站改造 | 地面站 | 个 | 1.59 | 1531.95 | 1336.48 | 2621.91 | 5490.34 |
|  | 楼面站 | 个 | 0.8 | 1785.09 | 496.48 | 1064.00 | 3345.57 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 137868.74 |

表13-2 宏站目标网投资估算表（5G主设备部分）

| 无线主设备项目 |  | 单位 | 单价 （万元） | 近期 （万元） | 中期 （万元） | 远期 （万元） | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宏站 | 低配 | 个 | 6 | 450.00 | 612.00 | 810.00 | 1872.00 |
|  | 中配 | 个 | 12 | 10896.00 | 28308.00 | 21036.00 | 60240.00 |
|  | 高配 | 个 | 25 | 75225.00 | 51725.00 | 31675.00 | 158625.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 220737.00 |

2、室内分布投资估算

玉林市室内分布系统目标网（2021-2035年）总投资为123668.08万元；其中，近期规划（2021-2025年）投资为38985.24万元；中期规划（2026-2030年）投资为37547.07万元；远期规划（2031-2035年）投资为47135.77万元；本规划投资如下表所示。

表13-3 室内分布系统目标网投资估算表（配套部分）

| 无线配套项目 | 单位 | 单价 （万元） | 近期 （万元） | 中期 （万元） | 远期 （万元） | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室分 | m2 | 0.00214 | 16511.25 | 13054.14 | 30311.27 | 59876.66 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 59876.66 |

表13-4 室内分布系统目标网投资估算表（5G主设备部分）

| 无线主设备项目 | 单位 | 单价 （万元） | 近期 （万元） | 中期 （万元） | 远期 （万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室分 | 个 | 17.71 | 22473.99 | 24492.93 | 16824.5 | 63791.42 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 63791.42 |

3、传输资源投资估算

根据城市空间规划建设和通信规划需求，通信机房规划总投资18330.00万元、管道规划总投资92097.04万元、光交规划总投资862.29万元、杆路规划总投资549.87万元。本规划投资汇总见下表所示。

表13-5 传输资源投资估算表

| 传输项目 |  | 单位 | 单价 （万元） | 近期 （万元） | 中期 （万元） | 远期 （万元） | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信机房 | 传输汇聚机房 | ㎡ | 3.5 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 840.00 |
|  | 综合接入机房 | ㎡ | 3.18 | 7015.08 | 3835.08 | 6639.84 | 17490.00 |
| 通信管道 | 传输管道 | ㎞ | 61.48 | 17029.96 | 10636.04 | 64431.04 | 92097.04 |
| 通信光交 | 光交节点 | 个 | 1.17 | 148.59 | 156.78 | 556.92 | 862.29 |
| 通信杆路 | 杆路 | ㎞ | 2.12 | 549.87 |  |  | 549.87 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 111839.20 |

4、投资估算汇总

玉林市（2021-2035年）目标规划总投资为594113.02万元，具体规划投资如下表所示：

表13-6 投资估算汇总表

| 分类 | 近期 | 中期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宏站投资（万元） | 90866.42 | 158022.62 | 109716.70 |
| 室内分布投资（万元） | 38985.24 | 37547.07 | 47135.77 |
| 传输资源投资（万元） | 111839.2 |  |  |
|  | 594113.02 |  |  |

## 第十四章 环境保护规划

### 一、环境保护规划依据

通信设备对环境可能产生的污染一是电磁污染，二是蓄电池酸污染。由于本工程采用阀控式密封铅酸电池，不会漏酸，蓄电池在充放电时无酸雾溢出，对环境无污染。至于电磁污染则要求在工程设计中选用符合国家环保局发布的GB8702-2014规定要求。

根据中华人民共和国国家标准《电磁环境控制限值》GB8702－2014，环境中电场、磁场、电磁场场量参数的方均根值应满足下表所示：

表14-1  公众曝露控制限值

| 频率范围 | 电场强度E （V/m） | 磁场强度H （A/m） | 磁感应强度B （μT） | 等效平面波功率密度Seq（W/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Hz~8Hz | 8000 | 32000/f2 | 40000/f2 | — |
| 8Hz~25Hz | 8000 | 4000/f | 5000/f | — |
| 0.025kHz~1.2kHz | 200/f | 4/f | 5/f | — |
| 1.2kHz~2.9kHz | 200/f | 3.3 | 4.1 | — |
| 2.9kHz~57kHz | 70 | 10/f | 12/f | — |
| 57kHz~100kHz | 4000/f | 10/f | 12/f | — |
| 0.1MHz~3MHz | 40 | 0.1 | 0.12 | 4 |
| 3MHz~30MHz | 600/f1/2 | 0.17/f1/2 | 0.21/f1/2 | 12/f |
| 30MHz~3000MHz | 12 | 0.032 | 0.04 | 0.4 |
| 3000MHz~15000MHz | 0.22f1/2 | 0.00059f1/2 | 0.00074f1/2 | f/7500 |
| 15GHz~300GHz | 27 | 0.073 | 0.092 | 2 |
| 注1：频率f的单位为所在行中第一栏的单位。电场强度限值与频率变化关系见《电磁环境控制限值》GB8702－2014图1，磁感应强度限值与频率变化关系见《电磁环境控制限值》GB8702－2014图2。 注2：0.1MHz~300GHz频率，场量参数是任意连续6分钟内的方均根值。 注3：100kHz以下频率，需同时限制电场强度和磁场强度；100kHz以上频率，在远场区，可以只限制电场强度或磁场强度，或等效平面波功率密度，在近场区，需同时限制电场强度和磁场强度。 注4：架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 |  |  |  |  |

对于脉冲电磁波，除满足上述要求外，其功率密度的瞬时峰值不得超过上表中所列限值的1000倍，或场强的瞬时峰值不得超过上表中所列限值的32倍。

对电磁辐射源可以免于管理的要求为：

（1）100kV以下电压等级的交流输变电设施。

（2）向没有屏蔽空间发射0.1～3MHz电磁场的，其等效辐射功率小于300W的设施（设备）；向没有屏蔽空间发射3～300000MHz电磁场的，其等效辐射功率小于100W的设施（设备）。

本期工程各基站电磁辐射满足公众照射防护要求或满足电磁辐射源的豁免权要求，如下图检测报告所示。

图14-1  电磁辐射检测报告（1）

图14-2  电磁辐射检测报告（2）

废水、废气与噪音：

根据“GBJ4－73”工业“三废”排放试行标准，“废水”硫化物控制为1毫克/升，“废气”的硫酸雾根据排放口高度不同分为60毫克/立方米及600毫克/立方米。移动机房内的电池组现均已采用免维护密封蓄电池，正常情况下无酸雾溢出，不产生废气；电池组基本杜绝了漏液现象，机房地面也不需要水洗，不产生“废水”。可实现对环境无污染，满足“三废”排放标准要求。

对于噪声超标的局站，应采取消噪措施以达到环保部门对噪音指标的要求。

### 二、环境保护规划原则

在通信建设的过程中应注意对生态环境的保护，遵循以下几点原则：

（1）通信局（站）选址和通信线路路由选取应尽量减少占用耕地、林地和草地。

（2）选择通信线路路由时，应尽量减少对沙化土地、水土流失地区、饮用水源保护区和其他生态敏感与脆弱区的影响。

（3）通信线路建设中应注意保护沿线植被，尽量减少林木砍伐和对天然植被的破坏。在地表植被难以自然恢复的生态脆弱区，施工前应将作业面的自然植被与表土层一起整块移走，并妥善养护，施工后再移回原处。

（4）在山区、丘陵区、风沙区敷设的埋地管道、缆线，应根据实际情况采取有效的水土保持措施，以防止水土流失。

（5）通信工程建设中不得砍伐或危害国家重点保护的野生植物。未经主管部门批准，严禁砍伐名胜古迹和革命纪念地的林木。

（6）在项目施工期，为施工人员搭建的临时生活设施宜避免占用耕地，产生的生活污水和生活垃圾不得随意排放或丢弃，应按环保部门要求妥善处置。

（7）建设施工中，应采用喷水、覆盖等有效措施控制扬尘；并防止临时堆放的土方、砂石被雨水冲走，造成水土流失破坏环境。

### 三、工程对环境的影响

5G基站建设工程采用的5G设备和材料，应在国家环保局发布的相关规定（GB8702-2014）范围之内，不得对周围环境产生不良影响。

### 四、节能减排方式

电能的节约是电信运营企业节能减排最核心的环节。机房、基站和办公营业设施的耗电必须要考虑节约手段。

（1）通过管理节能，通过科学的技术分析，合理设置机房和基站的空调温度，可以有效降低空调运行时间，从而可以达到很好的节能效果。

（2）从技术上节能，可开展智能通风的改造，节能效果非常理想。另外智能热交换系统也能大大降低基站的温度，同样可以实现降低基站温度，减少空调运行时间的目的。

除了上述影响空调耗电的技术改造之外，通过对建筑的改造也可以实现空调节能。目前，比较成熟的建筑节能措施有：

（1）减少建筑物的体形系数。所谓的建筑物体形系数就是指建筑物与室外大气接触的外表面积与外表面积所包围的建筑体积之比。

（2）冬季遮阳，减少室内的热损失；夏季遮阳，使室外的热量进不到室内，从而降低空调的耗能。

（3）减小窗墙面积比。

（4）屋面加强保温层。

（5）外墙加强保温层。

（6）选用节能外门窗。

（7）注意照明节能。如采购更加节能的节能灯，合理设计单位照明功耗。

（8）在具备技术可行性和经济合理性的情况下，主要在工程中宜采用合理的节能手段降低电力消耗，例如采购低功耗的通信设备和空调、减少窗面积、进室孔洞的密封、选用节能外门窗并确保关闭严实、采购更加节能的节能灯等。在工程建设中，注意节约用电、用水；并且充分保护土地资源，节省建设用地；工程中用的设备材料工器具应满足各相关行业的节能降耗标准。

另外在工程规划建设中通过以下措施：

（1）推进基站共建共享

通过统一规划，分步实施，提高基站共建共享率，减少基站重复建设，才能最大程度地节约土地资源和基站能耗。规划期间，基站建设必须共建共享，实现2030年的共建共享率达到80%的目标，实现基站建设节地减排。

(2) 移动通信机房

提倡采取共用机房形式提高通信机房使用率。

新建机房选址优先选择市电引入方便的区域。

机房的照明设备提倡使用节能灯具。

机房墙体、门窗、屋面、地面可以考虑采取相关节能措施，保证建筑的节能效果。

(3) 空调

空调设备的选择要合理，根据基站具体情况确定空调的规格、型号，选择整体技术性能高的空调设备。

空调设备安装方式要合理。如室内机的安装位置应考虑气流组织合理，避免气流短路；室外机布置应注意朝向，考虑遮阳措施，避免日晒，同时室外机的通风应顺畅，保证散热效果。

加强空调系统日常维护管理，以保证空调设备高效运行。

(4) 电源系统

新建基站配套电源设备积极采用绿色节能型电源系统，杜绝低效高耗设备入网。

对现有基站部分低效、故障率高、超期服役等老旧电源设备进行更换。

新建基站配套电源设备精确化配置，在充分保障供电安全前提下，尽量缩减设备配置，减少不必要冗余。

积极推进与蓄电池厂家合作绿色回收行动和部分可利用蓄电池修复工作。

(5) 主设备

尽量降低主设备耗电量。建议采用节能型通信设备；

已有高耗能设备各运营商可自主进行相关技术改造。

### 五、电磁辐射与社会风险管理

（1）电磁辐射标准

移动基站建设应按要求进行电磁辐射环境影响评价，并通过环保部门的审批。移动通信电磁辐射控制标准应执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）。为控制基站所致公众曝露，环境中基站参数的方均根值应满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的要求。

- 电磁辐射限值

电磁辐射，是指能量以电磁波形式由信号发射源发射到空间的现象。关于电磁辐射对人体健康是否有害的问题，世界卫生组织于1996年启动课题研究，包括中国在内有60多个国家参与该项研究，历经11年，2006年得出结论：过量的电磁辐射才会对人体产生危害，移动通信产生的电磁辐射频率一般从900—2100MHz，儿童白血病及癌症、神经性疾病等与电磁辐射没有因果关系。

国家标准《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定，在30~3000（MHz）频率范围内，对公众的电磁辐射防护标准为电磁辐射源在接受点产生的功率密度小于0.4W/m2(40μW/cm2)。而欧洲大部分国家现在都是200μW/cm2，可见我国标准较世界多个发达国家（美国、日本、澳大利亚、欧盟）更为严格。国家标准《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定，在3000~150000（MHz）频率范围内，对公众的电磁辐射防护标准为电磁辐射源在接受点产生的功率密度小于f/7500W/m2(40~200μW/cm2)。

目前我国分配的移动通信频段均在上述范围内。以5G Cband 200W的发射功率为例，在半径为10米的球面空间范围内的电磁辐射强度是200W/(4×3.14×10×10)m2=0.159W/m2（15.9μW/cm2），远远低于国标限值。

根据《电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）中的规定，公众总的受照射剂量包括各种电磁辐射源对其影响的总和，即不仅包括拟建设施可能或已经造成影响，还要包括已有背景电磁辐射的影响。对单个项目的影响必须限制在《电磁环境控制限值》中规定限值的若干分之一。在评价时，对于由国家环保总局负责审批的大型项目可取《电磁环境控制限值》中功率密度限值的1/2，其它项目则取功率密度限值的1/5作为评价标准。

一般移动通信基站建设项目的环境影响评价以《电磁环境控制限值》中功率密度限值的1/5作为评价标准，即公众照射导出限值为8μW/cm2。

综合结论移动通信产生的电磁辐射符合国家和国际标准，移动通信电磁辐射对环境和人体不构成危害。

（3）社会风险管理

规划设计：一是设计阶段对各个规划站址的电磁环境进行评估，通过评估的方能建设。二是根据基站周边的环境来确定基站的社会风险，红色站址须预先与当地社区进行正式的沟通，黄色的站址则宜进行密切监控，并关注公众对基站担忧的变化情况。

建设：网络建设时在基站周边应设置明显的安全范围标志或防护隔离设施。

运营：在网络建成后，应由具备相关资质的单位对站址进行周期性的电磁辐射监测，并出具监测报告。

（4）建立电磁辐射环境保护管理制度

为加强环境管理，运营商应成立基站工程电磁环境工作管理小组，负责组织开展各期移动通信基站工程的环境影响评价及竣工环境保护验收工作，对移动通信基站工程的合理规划，建设及运行进行监督管理。

（5）沟通管理

①给社区、业主委员会、学校的信，介绍站址设置的各种方案、对电磁辐射环境的评估结果及设站规划情况。

②站点公示，在居民区、学校及医院周边设置的基站，应进行公示。说明设站情况和电磁环境情况。

③面对面的宣传，普及基站及移动通信基本知识。

④通过新闻媒体进行宣传。

- 消防安全

新建机房、新租机房的基站应具有相应的消防设备，遵守“预防为主、防消结合”的方针，维护消防安全，保护消防设施，健全防火安全责任制，做到职责到位，任务明确。原有机房的基站如果消防设备不合格或者缺少，应相应增加。对通信机房内的消防设备进行定时检查是否齐备，是否可以正常使用，确保通信机房的安全。

重点机房防火要求机房内灭火器、防毒面具、应急灯、孔洞防火封堵情况和自动气体灭火系统、火灾自动报警系统等相关消防设施做好日常巡检及维护管理，“安全出口”、“安全标识”等相关上墙信息的维护更新，确保相关消防设施处于正常工作状态。

（7）5G通信基础设施管理与维护

①5G通信基础设施管理

设备管理：确保所有5G通信设备正常运行，包括基站、传输设备、电源系统等。进行定期检查和维护，确保其正常运行并减少故障风险。

线路管理：检查和维护传输线路的完好性，确保线路无损坏或泄漏，防止信号损失和干扰。

安全管理：1、确保5G通信基础设施周围的安全，防止人为破坏和恶意攻击。定期巡查设施周围环境，发现可疑行为及时报告。2、对通信铁塔进行定期检查、保养和修理等工作，以确保其正常运行和安全性。

②5G通信基础设施维护

定期维护：1、定期对5G通信设施进行维护，包括清洁、检查、更换部件等。确保5G通信设施的硬件和软件系统保持最佳状态，延长设备使用寿命。2、检查塔基：确保塔基稳固，无松动或下沉现象。如果塔基存在问题，需要进行加固或更换。检查塔身是否有破损、变形或其他损坏，如果发现塔身存在问题，需要进行修复或更换。检查自然灾害防御系统：确保自然灾害防御系统可以正常工作，包括防雷和防水等措施。检查维护记录：确保铁塔维护记录及时、准确，包括维护计划、维护记录和维护人员等信息。铁塔维护是保证通信设备正常运行和安全生产的重要工作，需要定期进行。

故障排除：及时发现和处理设施故障，确保网络正常运行。维护人员具备故障排查和修复技能，能够快速解决各种问题。

应急响应：制定应急预案，以便在发生突发事件时能够迅速响应。包括人员、物资和技术的准备，确保在紧急情况下能够迅速恢复网络运行。

## 第十五章 支撑保障规划

各区县、各部门必须采取有效措施，强化组织、制度、政策、宣传和考核等方面的保障，确保本规划的各项奋斗目标顺利实现。

### 一、加强组织保障

建立决策科学、运行有效、职责明确的领导体制和工作机制，制定和实施全市通信基础设施建设行动计划，督促和推动通信基础设施重点工程建设，协调解决通信基础设施建设和运营中的问题。组建通信基础设施建设专家咨询委员会，在制定发展规划、重点工程项目方案评审和通信基础设施建设成果鉴定等方面发挥作用。

强化自然资源局作为市政规划主管部门在通信基础设施建设中的统领作用。发挥其统筹规划、科学管理和宏观调控职能，对全市通信基础设施建设进行统一规划。

《广西玉林市5G通信基础设施专项规划（2021-2035年）》是由自治区通信管理局、基础电信运营企业及铁塔公司组织，依据《玉林市国土空间总体规划（2021-2035年）》编制，报玉林市人民政府审批。

本规划是保障玉林市5G通信基础设施规划和建设协调发展的重要措施，应纳入同级国土空间规划，编制控制性详细规划时将通信基础设施予以落实，在地块出让规划条件中予以明确。

### 二、政策扶持

贯彻落实国家、省推进信息化与通信基础设施建设的政策法规，制定出台具有玉林市区域特色的通信基础设施建设管理、信息化和工业化融合、通信市场监管和知识产权保护等相关配套政策法规，健全全县通信基础设施发展的行政管理规范。

各级规划部门要将通信基础设施建设规划纳入国土空间规划，实现与国民经济和社会发展规划等其他规划的有效衔接与同步实施，依据市人民政府批复的通信基础设施规划，保障信息通信基础设施建设用地。将乡、镇与各通信企业签订的战略合作框架协议及所涉及的通信楼、光缆、基站等建设项目纳入国土空间规划等统筹安排。建立健全通信设施与大型公用设施建设统一规划、同步建设制度。

完善通信基础设施建设用地和通信传输光缆、线路的保护制度，避免市政改造造成已有基础设施（如管线、基站、局房等）的浪费，规范市政建设对信息通信基础设施破损等的赔补。在城市建设规划中充分考虑信息通信基础设施重建，对被拆设施（站点、传输等）给予政策支持，保障新站建设顺利实施，确保拆一还一，保障用户通信质量。

坚持“服务、规范、调整、提高”的工作方针，制定落实通信基础设施市场竞争制度。按照用户自由选择、企业公平接入、资源共建共享的原则，进一步规范通信基础设施建设，完善通信管线和用户接入资源的共享机制。积极推进三网融合和优化整合，发挥各种网络资源的比较优势，避免重复建设。加强新技术、新业务创新的引导，对新技术和新业务带来的影响进行科学评估与研究。

市人民政府牵头组织相关部门出台相应5G网络建设的扶持政策，如开放公共设施资源、简化审批手续、局房储备、供电设施引入、降低用电成本、5G基站用电等出台相应的优惠政策，以支持5G网络的快速部署。

将5G网络建设、技术创新、产业孵化发展和示范应用纳入各区、县有关资金支持范围，重点支持纳入国家重大项目库和自治区统筹推进的通信基础设施重大项目。

高速公路管孔租赁费用降低，减轻企业费用负担。建议降低或免除高速公路施工占道费及高速公路管道引接等费用，简化高速公路通信管道安全评估环节及相关手续。

降低市政管道购买、租赁费用，取消对电信企业城区内新建管道报建限制，简化报建流程、降低报建费用，电信企业将在城区挖掘、建设通信管道时按照市政管理部门的标准及要求做好道路路面修复工作。

出台相关乡镇农村道路、农田、林地等区域配合新建通信杆路、光缆敷设等通信基础设施建设的指导意见，严禁无故阻挠施工、收取不合理费用等情况。

对在桥梁外侧采用桥挂钢管或硅芯管方式建设过桥管道，电信企业严格按相关标准、规范施工，对桥梁结构及安全不会产生任何影响，市政及桥梁管理部门应缩短报建审批流程，降低占道掘路、过桥报建等费用，简化桥梁安全评估环节及手续。

### 三、优化行业发展环境

各区县、各部门要进一步加强协调配合，不断优化通信基础设施建设与发展的社会环境。

规划、建设部门要将通信配套设施纳入小区建设规划审查范围，将通信配套设施纳入新建项目的竣工验收范围，加快审核通信楼、基站站址和通信光缆等通信基础设施规划设计方案。国土资源部门对符合用地预审和土地征收等条件的通信基础设施建设项目，要尽快办理用地手续。交通、铁路部门要及时审批在公路、铁路、客运站等控制区内埋设管线、架设光电缆及通信基站等设施的申请。

生态环境主管部门依法对通信基站实行环境影响登记表备案管理，并配合铁塔公司和各运营商开展通信基站的科普宣传，正确引导公众关于通信基站的认识。通信企业在各区县辖区内旅游景区的通信基础设施在项目规划、勘察设计前，应向当地旅游管理部门提出书面申请。旅游管理部门应提高审批效率，对符合规划、手续齐全的通信基础设施建设项目给予支持，为基站的选址、建设和运营创造条件。无线电管理部门要在国家政策框架下依法简化程序，及时审批基站建设所需的无线电频率资源。公安部门要依法严厉惩处各类干扰破坏通信基础设施建设的行为。

供电企业要切实保障通信基础设施建设项目的电力供应，对通信电力工程建设给予最大限度支持，对用电性质相同、共建共享的通信企业共用电源，应视为非转供电并给予支持。各建筑设计单位、开发企业要按照（原）信息产业部、建设部发布的《关于进一步规范住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知》信部联规〔2007〕24号文件精神进行设计施工和建设，满足各通信运营企业宽带业务、驻地网等接入要求。

建设单位在铁路、公路、政府投资的公共基础设施以及城市道路拓宽改造工程的项目规划、勘察设计前，应书面征求通信企业投资同步建设需求，通信企业要积极配合，做到同步实施、协调发展。

各通信企业应超前规划、共建共享通信基站，避免单独、分散、滞后建站。各级政府要帮助企业解决影响基站选址、管线敷设等问题，有关部门要率先开放机关、国有企事业单位、高校园区、公共场所、公共设施（绿地、灯杆等）、车站等所属建筑物，支持通信光缆、基站以及室内分布系统等信息通信基础设施的建设。

### 四、建立健全多元化投融资机制

加大政府对信息化和通信基础设施建设的投入，高质量、高效率地推进一批全局性、基础性、公益性、示范性的重大工程。加强对政府投入资金的管理、监督和审计，保证项目的公开、透明和有效性。

完善通信基础设施建设的投融资机制和管理模式，逐步形成“运营商公平接入、用户自由选择”的市场格局。积极探索信息化和通信基础设施建设项目产业化、市场化运作模式，广泛吸纳社会资本。加大招商引资力度，吸纳外来企业来玉林投资通信基础设施建设，并通过他们的投资示范作用，带动民间资本、私营企业参与建设。此外，全面引入有利于基础通信网络运营商竞争、联合和发展的激励机制，充分发挥社会各方面的力量参与信息化和通信基础设施的建设与运营；引导、规范中国移动、中国联通、中国电信等运营商对政府依法开放的信息资源进行增值开发，允许其利用所得来回收投资、补偿成本并获得回报。

### 五、营造良好舆论氛围

通信基础设施宣传工作是优化通信基础设施建设发展环境的重要内容。工信、宣传等部门要将通信基础设施宣传工作列入重要工作内容，深入宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关信息化和通信基础设施建设发展的方针政策，及时准确反映全市信息化和通信基础设施建设工作情况。要准确把握新形势下信息化和通信基础设施建设宣传工作的特点和规律，不断创新信息化和通信基础设施建设宣传的方式和方法。要加强舆论引导，加大对信息通信基础设施相关知识的宣传普及力度，积极推进通信知识进农村、学校、企业、社区活动，消除公众对基站、广播电视发射塔电磁辐射的片面认识，推动全社会对通信基础设施建设工作的关注、支持和参与，努力营造全社会共同支持信息通信基础设施建设的良好氛围。

具体措施建议如下：

（1）形成常态化宣传机制。铁塔公司、各运营商企业派出电磁辐射专家共同组建了课题组，负责日常科普知识宣传。结合“五一”、“5.17”电信日、“6.5”世界环境日等重要节日，开展电磁辐射科普宣传活动，着力提升广大人民群众对电磁辐射的认知度，化解市民通信需求与基站建设之间的矛盾。各乡（镇）、街道、社区届时也将结合开展相关宣传活动，形成联动宣传的局面。

（2）有效解决社会大众对基站辐射的恐慌。在环保意识、健康意识日益提高的今天，移动通信基站的电磁辐射问题受到老百姓的关注。人们在享受移动通信带来极大便利的同时，对通信基站电磁辐射也心存疑虑甚至恐惧，以致“谈辐色变”。而大众层面的普遍化宣传，正是有效解决人们恐慌心理的具体举措，引导科学看待电磁辐射，逐步消除不必要的误解。

（3）聚焦“选址难”社区，营造舆论氛围。进社区活动优先选择“选址难”的老小区，而主要宣传对象为观念相对落后的中老年人群，特别在这个老龄化加剧到来的时代，如何消除老年人对通信基站辐射认识误区。可通过课题组现场授课方式，由授课讲师现场用便携式辐射监测仪器对家用电器、手机和移动基站的辐射情况进行了对比测试，结合视频和宣传册，让参与人员科学认识了电磁辐射，消除了困惑。

电磁辐射宣传是一项长期的系统工程，铁塔公司和各运营商需持续与政府部门加强合作，共同引导正面积极的社会舆论，让老百姓对基站辐射有更加正确、科学、客观、全面的认识，推动社区选址难问题的破解。

### 六、加强通信安全体系建设

按照“积极防御，综合防范”的方针，推进通信基础设施建设安全保障体系建设。各相关部门和通信企业要加强通信基础设施建设安全制度和技术体系建设。制定通信安全管理办法和建设标准，细化实现通信安全总体目标中必须落实的各项安全要求。加大对通信基础设施重要节点的安全防护力度。任何组织、个人对经批准建设的通信线路、基站及其他通信基础设施，不得擅自改动或迁移。需要对已有通信基础设施进行改动或迁移的，应事先组织通信企业参与施工方案会审。施工单位应严格执行施工规范，确保各通信运营企业在重要节点和路段的通信基础设施安全。

各级政府要建立健全通信基础设施安全应急反应及处置机制。开展信息和通信基础设施安全教育，依靠、发动社会各方面力量，建立完善通信基础设施安全防护体系，确保全市通信网络安全畅通，确保国家和人民生命财产的安全，维护政治、经济和社会稳定。

### 七、进行考核评估体系建设

制定科学合理的通信基础设施建设统计指标体系，将各乡（镇）通信基础设施建设工作目标考核纳入市委、市政府年度目标管理责任制考核范围。

不断改进目标考核评估方法，把目标考核作为推进通信基础设施建设工作的重要保障措施。研究制订通信企业绩效评价指标体系，加强对涉及国计民生的通信基础设施安全考核，评选表彰通信基础设施建设先进企业。切实通过加强绩效考核工作，促进通信基础设施建设责任与权利紧密结合，建立健全通信基础设施建设激励约束机制。

## 附  录

### 名词解释

1、三网融合：是指广播电视网、电信网与互联网的融合，其中互联网是核心。从实现方式上看，三网融合一种是指相同的服务和内容既可在广电网又可在电信网上被提供；另一种是广播电视网与电信网配合，从而实现业务融合，例如前者负责视频广播，后者承载互动功能。

2、智慧城市：Smart City，智慧城市是把新一代信息技术充分运用在城市中各行各业基于知识社会下一代创新（创新2.0）的城市信息化高级形态，实现信息化、工业化与城镇化深度融合，有助于缓解“大城市病”，提高城镇化质量，实现精细化和动态管理，并提升城市管理成效和改善市民生活质量。

3、节能减排：包括节能和减排两个方面。节能，就是节约能耗，也称“节能降耗”，包括电、煤、油、水等；减排，就是减少污染物排放。

4、5G：第五代移动通信技术，是最新一代的蜂窝移动通信技术，也是继4G（LTE-A、 WiMax）、3G（UMTS、LTE）和2G（GSM）系统之后的延伸。5G的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接。 Release-15中的5G规范的第一阶段是为了适应早期的商业部署。 Release-16的第二阶段将于2020年4月完成，作为MT-2020技术的候选交给国际电信联盟（ITU）。 ITU IMT2020规范要求速度高达20Gbit/s，可以实现宽信道带宽和大容量MIM0。

5、物联网：是指通过信息传感设备，按照约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。它是在互联网基础上延伸和扩展的网络。

6、云计算：实际上就是互联网的扩展应用。云计算的基本原理是，通过使计算分布在大量分布式计算机上，而非本地计算机或远程服务器中，企业数据中心的运行将更与互联网相似。这使得企业能够将资源切换到需要的应用上，根据需求访问计算机和存储系统。

7、GPON：Gigabit-CapablePON，千兆无源光网络，GPON技术是基于ITU-TG.984.x标准的最新一代宽带无源光综合接入标准，基于GP0N技术的设备基本结构与已有的P0N类似，也是由局端的0LT（光线端），用户端的OMT/ONU（光网络终端或称作光网络单元），连接前两种设备由单模光纤（SMfiber）和无源分光器（Splitter）组成的0N（分配网络）以及网管系统组成。

8、EPON：EthernetPassiveOpticalNetwork，以太网无源光网络，是一种新型网络技术，它采用点到多点结构、无源光纤传输，在以太网之上提供多种业务。它在物理层采用PQN技术，在链路层使用以太网协议，利用PON的拓扑结构实现了以太网的接入。

9、汇聚区：以汇聚节点为中心，依据城区地理状况、城区规划等，从网络组网的合理性和管理维护的方便性出发，划分汇聚区域，汇聚区域内保持一定的网络独立性，并与上层核心网或其他汇聚区域进行统一连接。

10、主干光节点：指将多条配线光缆汇聚后形成主干光缆上联至中继节点，下连5~15个配线光节点，再由配线光节点下连若干个用户光节点，负责网格范围内半径200~500m以内的用户接入。

11、宏站：又称宏基站，通信运营商的无线信号发射基站，覆盖距离大，用于蜂窝式移动电话通讯。因为小区的覆盖面积较大在覆盖区域内往往存在两种特殊的微小区域。宏基站内主要由电源柜、电池、传输机柜、BTS机柜、空调等设备组成。

12、室分：室内分布系统，针对室内用户群、用于改善建筑物内移动通信环境的一种成功的方案；是利用室内天线分布系统将移动基站的信号均匀分布在室内每个角落，从而保证室内区域拥有理想的信号覆盖。

13、移动通信基站：公用移动通信基站是无线电台站的一种形式，是指在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。简单地说，基站用来保证我们在移动的过程中手机可以随时随地保持着有信号，可以保证通话以及收发信息等需求。